7.Elite数码裂隙灯及照相系统 3台

标准配置：裂隙灯主机1台、标配电脑安装专业分析软件1套、

彩色打印机1台、电动升降台1台。

技术参数：

1．显微镜

●1.1显微镜类型：伽利略双目汇聚式立体显微镜。

1.2变倍方式：5X鼓式旋转。

1.3目镜：12.5x。

1.4放大倍率：5x(6x, 10x, 16x, 25x, 40x)。

1.5双目夹角：8°。

●1.6瞳距调节：5～80mm。

1.7屈光度调节：-8～+8D。

2．裂隙灯

●2.1最小裂隙开孔/丁达尔点：0.2mm。

2.2裂隙长度：1 -12mm连续可调。

2.3裂隙宽度：0-12mm连续可调。

2.4滤光片：热吸收式、钴蓝、绿（无赤光）、灰、黄色滤光片（荧光测试）。

2.5裂隙角度：±90 °，连续调节。

2.6垂直裂隙倾斜角度：0°-5°- 10°- 15°- 20°。

2.7光源：白色LED灯。

3．数码成像系统

3.1眼科专用数码成像系统, 采用1-1.8’逐行扫描式CCD，像素尺寸3.5×5.0英寸～6.0×8.0英寸。

3.2解析度深度：8位。

3.3数字接口：USB3.0。

3.4快门调节按钮。

3.5可设置对比度,快门速度,IOS。

●3.6支持实时动态视频显示。

3.7图像处理功能：病灶长度、角度、面积等测量功能。

3.8独有画笔工具及图象后期处理工具。

3.9病人数据及图像资料数据库管理，具有存档、检索、统计分析功能。

3.10功能强大的病历报告制作功能，并支持与角膜地形图仪共用获得更大应用空间。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。