118.样品后处理系统ZM50 1台

1.快速高效，只需一键封口，试管架自动进出，无需要人工干预。

2.台式机型，轻巧灵活，尺寸(52-60)cm* (26-30)cm* (42-50) cm，重量≤18KG

3.预约封口无需等待，组件即封即热，封口完毕自动待机，安全节能。

4.≥5寸触摸屏操作，方便直观。

5.试管封口牢固，密封性能好，倒置不漏，当试管需要再次取样时，封膜方便易撕。

6.铝膜自封自切，余料自动卷收，系统自动识别提示更换。

7.专用铝膜灭菌处理，杜绝二次污染。

8.用于试管口径12mm，试管高度75mm/100mm，高低试管仪器自动识别。

9.单次封口数量25支或50支，可自由选择，减少浪费封口铝膜。

10.每个试管封膜后，铝膜切割成50个独立单元，互不相连。

11.适用试管材质为塑料管。

12.封膜时间为20秒/一架（50管）。

13.专用试管架紧凑小巧，尺寸为≤21cm*9.5cm*6cm，占用空间少，可直接放入冷藏室保存，无需再次转移试管架，可定制专属试管架。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。