114.斜躺式功率车 1台

一、基本参数

1、患者使用设备能进行下肢主动性康复训练；

2、阻力系统：采用涡流制动系统；

3、屏幕显示：设备采用微电脑控制系统，LCD显示屏可同时显示时间、热量、心率、速度等运动参数；

4、具备以下心率监控功能：设定好目标心率后，一旦患者在运动过程中的实际心率高于目标心率时，阻力能自动降低，具有安全保护功能；当患者在运动过程中的实际心率低于目标心率时，阻力会自动增加，提高运动的有效性；

5、符合人体工学设计座椅，可手动调节座椅位置；

6、训练模式：包含7种训练模式，并且在每种训练模式下剩余时间，速度、当前心率、阻力、功率、行程、目标心率、报警心率、卡路里、代谢当量、血氧值、血压值等都可以实时显示；

6.1心率模式：根据实际心率智能调整阻力大小，使患者在训练过程中的实际心率接近目标心率；

6.2间歇模式：高强度与低强度相结合进行周期性训练；

6.3速度模式：通过智能调整阻力大小使训练过程中的速度恒定；

6.4功率模式：根据实际转速智能调整阻力大小使训练过程中的功率恒定；

6.5行程模式：训练达到一定的行程后，训练自动停止；

6.6阻力模式：患者在训练过程中以恒定的阻力进行训练；

6.7处方模式：从工作站获得设定好的处方进行训练。

二、其它参数：

1.操作面板：≥8.0英寸LCD触摸屏

2.使用者最大体重：≤150kg。

3.心电采集：具有心电采集功能，可在大屏上实时显示心电曲线图和心率值；

4.血氧采集：具有血氧采集功能，可在大屏上实时显示出血氧值；

5.血压采集：具有血压采集功能，可在大屏上实时显示血压值；

6.语音功能：音量0-30级可调，最大分贝可达82分贝；

7.阻力功率：设备可产生0W-440W的阻力功率，精度可达1W；

8.单次训练时间：1min-999min；

9.单次训练行程：1-99999米；

10.阻力范围：0N-155N；

11.供电电压：18V DC 3A。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。