75.动态提取真空减压浓缩设备 1台

1、具有真空泵；提取罐有效容积：50L；浓缩罐有效容积：50L。

2、搅拌电机：≥0.55W。

3、提取罐加热面积：≥0.68m2。

4、冷凝器冷凝面积：≥0.95m2。

5、冷却器面积：0.65 M2冷凝形式：列管式；冷源：自来水冷却；

6、夹层工作压力：0.3-0.4MPa。

7、水提温度：室温~100℃；醇提温度：室温~85℃；温度传感器：PT-100；温控系统：高清数字显示。

●8、真空度：-0.05~-0.08MPa；管道过滤器：过滤量： 1200kg/h；过滤精度：200目、300目等可变。

●9、浓缩蒸发温度：室温-80℃；回流提取加热功率：13.5KW；真空浓缩加热功率：13.5KW(外接环保型蒸汽发生器)。

●10、材质：整机与物料接触部分全部采用优质SUS304L，提取罐、浓缩罐内胆 4mm，夹套3mm，外壳体3mm；设备表面处理：罐内表面镜面抛光，外表面拉丝亚光处理；设备尺寸：2400*680*2600MM（长*宽*高，可定制尺寸）；设备占地面积:≤3.0平方。

11、加热温控方式：PLC触摸屏自动控制。

12、动态回流提取设备：三层结构，50L。

13、真空减压浓缩设备：三层结构，50L。

14、加热面积：0.68m2。

15、冷却面积：0.95m2。

16、气液分离器：不锈钢材质，带液位计。

17、过滤系统：多级过滤。

18、过滤精度：60~200目。

19、真空泵：水环式。

20、搅拌系统：中速搅拌；罐内温度控制PLC触摸屏自动控制；液位显示；罐体带灯视镜。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。