19.诊断图像处理软件/含胸部三维重建成像 1台

诊断图像处理软件

1功能：功能参数

2登录页：用户认证，通过角色权限控制用户使用系统的权限。

3收藏夹：从影像列表添加影像至收藏夹。

4数据清理：从系统中清理影像数据，不可恢复。

5数据统计：统计已完成解析的影像。

6系统拉取：从PACS系统中拉取数据至服务器中。

7本地上传：支持文件夹和压缩文件两种方式上传影像数据。

8横竖屏切换：不同显示屏切换不同展示方式，可自动切换。

9系统通知：推送版本更新及剩余内存通知。

10账户设置：可对当前账户进行密码及显示样式等内容进行设置。

11报告模板设置：报告模板设置中可对当前账户生成的患者影像分析报告进行模板样式自定义调整；

12返回首页：返回影像列表/患者列表。

13操作指南弹层：提供产品二维码，扫描获得操作指南。

14个人设置页面：支持用户修改个人信息及密码。

15搜索 影像查询：1.3个检索条件选填之一（开始-结束时间、【name、ID、accessionnumber】、患者影像ID；2.第3个检索条件输入时必须精确到空格、大小写等；3.支持同一受检者单套/不同时间的多套影像数据拉取；

16重置单击重置已手动完成输入的检索条件。

17批量下载：选中所需下载影像，点击批量下载可进行下载。

18本地上传：弹窗提示手动上传患者影像数据是否成功或其他类型错误提示。

19格式错误：弹窗：提示检测出当前文件格式为XXX格式，可能出现检查失败的情况，请确认是否继续。

20上传失败：文件夹/压缩包为多套影像弹层：提示上传失败原因：1.层厚大于5mm；2.网络错误。

21重复上传弹层：系统中已存在该数据，请勿重复上传数据。

22影像展示查看选中患者的影像，进行基本的DICOM影像操作。如果该患者影像已经有诊断结果，可以查看分析结果；如果没有诊断结果，可向服务器提交分析请求，刷新后查看结果。

23标注：对影像中的结节进行标记并分类。

24结节列表：集合所有标注的结节、类型等字段信息进行展示。

25一键检测：支持加入至结节列表中部分实性及磨玻璃结节检测浸润分型。

26窗宽窗位：支持设置窗宽窗位快速选择肺窗/纵隔窗。

27支持手动填写窗宽窗位鼠标悬浮图像，长按左键调整。

28水平翻转：可供医生进行手动图像水平翻转。

29垂直翻转：可供医生进行手动图像垂直翻转。

30放大可供医生进行手动图像局部放大。

31自动播放：可供医生进行手动图像按不同帧速播放。

32圆形圆形标注工具（可右键点击删除标记）。

33矩形方形标注工具（可右键点击删除标记）。

34折线线性标注工具（可右键点击删除标记）。

35尺子标尺工具（测量大小）。

36橡皮擦橡皮擦删除标注。

37标记结节：手动标注工具，可供医生进行手动添加结节标记。

38复位点击复位至系统默认状态。

39浸润进入阅片界面默认显示浸润，鼠标左键单击可取消显示

40当前版本可有效检出并预测腺癌浸润类型仅包含AIS/AAH/MIA/IA，结果仅供参考。

41 MPR：鼠标左键单击MPR可展示MPR界面。

42报告可导出影像报告，报告文件格式为PDF。

43随访选中患者两套一定时间间隔的图像点击一键随访，系统自动对比患者两套影像中患者结节变化情况并自动对照结节位置进行各个结节大小、提及、形态类型等进行比对。

44定位线：左键单击定位线消失。

45复位点击复位恢复至系统默认状态。

46返回首页：左键单击返回，返回至CT影像患者列表界面。

47匹配结节：可在未匹配结节列表勾选未匹配结节点击匹配结节按钮可加入匹配结节列表。

48解除匹配：勾选匹配结节列表中的结节点击解除匹配可解锁匹配结节。

49结节标注：系统支持自动识别医学影像中的结节，并在在最大横截面上用形状标注出。

50勾勒系统支持针对肺结节边缘逐层勾勒展示，并且支持手动逐层修改勾勒边界。

51测算系统可以自动检测出结节长径和短径、体积、IM数值、解剖学位置（肺叶肺段）数据，为医生判断病灶情况提供参考。

52浸润分型：系统可以自动判断出结节性质信息（实性，部分实性，磨玻璃，钙化结节等）。

53系统可自动判断结节密度。

54系统可自动判断实性结节。

55系统可自动判断磨玻璃结节。

56系统可以自动给出结节风险程度部分百分比。

57 CT值系统可以自动测量、显示结节CT值范围（最小值~最大值），根据医生需求，可手动配置展示情况。

58局部放大：系统针对检出结节，具有一键放大功能，快速实现病灶细节呈现，便于医生清晰的观察病灶形态。

59导航定位：系统自动将所有检测出的结节在导航条上按IM位置给出结节标记，点击即可快速定位至该结节，便于医生查看关键病灶影像。

60手动标注：支持医生在病灶所在位置手动标出ROI后，自动计算并显示结节大小、位置、密度、体积、CT值等信息。

61随访对比：系统支持自动或者手动方式关联同一患者的多次就诊影像，实现同屏对比展现，便于医生观察病灶变化情况。

62结果展示：将所有检测出的结节/影像学异常表现以锚点列表形式展现，单击锚点可跳转到结节出现的对应中心层面。

63分类展示：可对结节按照密度类型进行分类选择。

64结节展示：系统支持针对微小结节（4mm以下）做选择性展示（默认不展示4mm以下微小结节），便于医生更直接观察其它高危病灶。

65排序展示系统可以根据结节大小、IM位置、良恶性等级进行排序展示。

66 AI报告系统可自动生成结构化影像所见报告，可供医生根据医院具体要求进行复制编辑。

67模板配置影像所见报告提供多种模板：节结排序、按叶归类、叶内最大、文本报告，便于医生按需选择。

68结果引用系统可一键放大影像所见报告，便于医生直观查看报告内容和复制操作，快速实现影像报告撰写。

69打印功能系统支持不同层厚间的适配功能，实现用于诊断的序列结节所在位置映射打印序列结节的所在位置。

70良恶性分析 系统可自动提取结节多种良恶性表征（分叶征、毛刺征、空泡征、胸膜凹陷、空洞征、钙化），辅助医生做病灶良恶性判断。

71随访对比系统支持关联同一患者多次就诊影像中任意两次影像序列，根据结节的解剖位置、大小等特征，系统支持将同一患者多次影像中的同一结节进行配准。

72在前后片随访界面中，点击任意结节，提供结节前后的长短径、体积，CT值（最大、最小值）的数值变化，并结合CT值直方图可视化展示，显示倍增时间。

73在前后片随访界面中，点击任意结节，提供前后片结节实性部分占比变化。

74在前后片随访界面中，点击任意结节，提供前后片结节表征变化。

75支持医生手动配准任意两次前后片功能。

76系统针对5mm以上结节，可自动生成结节CT值的直方图，输出相关影像组学信息，如峰度、偏度、能量、熵、标准差。

77 AI影像诊断建议系统支持自动根据结节影像学信息如：大小、密度、表征等，根据权威指南（Lung-RADS）进行单个结节的风险评估，给出危险度评级。

78系统结合自动提取的多类特征，判定的Lung-RADS危险度评级。

79根据系统检测的结构化信息和四种权威指南（Fleischner指南、NCCN指南、肺结节诊治中国专家共识、Lung-RADS指南），系统自动输出对应标准的处理建议。

80报告生成:支持导出所有已检测的病灶列表信息和结构化分析结果，生成并输出PDF格式患者影像报告。

硬件配置参数：（性能不低于以下配置）

CUP：因特尔9代及上处理器，≥5.2GHz、16核24线程、≥30MB缓存；

内存：≥32G 3200MHz，

硬盘：2TB固态硬盘+16TB机械硬盘，

显卡：现存容量≥24GB，现存位宽≥384bit,最大分辨率≥7680×4320，核心频率≥2000MHz，

显示器：≥32寸，3840×2160像素

移动硬盘：2个，16TB

软件配置

诊断影像处理系统：具有结节的自动检出、分析、定位、测量、良恶性预测分型判断等功能

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。