106.下肢静脉血栓治疗仪 3台

1.供电电源：220V AC，50Hz

2.压力设定范围：1-32kPa，连续可调，压力调节精度1kPa

3.定时时间：00-99分钟，连续可调，调节步长为1分钟

4.充气速度：7-14秒/腔，调节步长1秒/腔

5.输出控制方式：双路输出，通过一分二充气导管，至多可同时连接4个下肢6腔气囊

6.人机交互界面：≥4.3寸彩色高清中文LCD显示，中文导航式操作指引，多参数显示及可调（模式、压力、设置时间、剩余时间、加压部位等）

7.治疗模式：内置10种治疗模式，1种标准模式（静脉模式）+9种扩展模式（动脉模式、持续压力模式、按摩模式）

8.患者紧急停止保护：通过自控开关实现患者自主的紧急停止保护

9.压力显示单位：可选择kPa与mmHg两种压力显示单位

10.单腔零压力设置：可通过气管通道的关闭设置，实现单腔零压力，跳过特殊部位，满足临床需求

11.患者治疗信息存储：采用SD卡装置，可无限量存储患者处方等信息，方便日常治疗管理和开展科研项目，也可帮助避免医疗纠纷

12.噪音控制：整机最大运行噪音≤60dB

13.气囊结构：采用“瓦片式”设计，实现无压力死角，保证静脉血单向回流，保护静脉瓣膜

14.气囊规格：适配小腿三腔、下肢三腔、足部+小腿四腔、足部+下肢四腔、下肢六腔、上肢六腔气囊，方便不同科室患者的需求

15.主机重量：≤12Kg，配有台车，方便移动治疗

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。