79.血气电解质分析仪 1台

★原装进口

1、测量项目：测量参数17项: pH, PCO2, PO2, Na, K, Cl, Ca, Hct, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, tHb、SO2, Glucose, Lactate, Bilirubin。

2、计算项目：H+, cHCO3-, ctCO2(P), FO2Hb, BE, BEecf, BB, SO2(1), P50, ctO2, ctCO2(B), pHst, cHCO3-st, PAO2, AaDO2, a/AO2等42项计算参数，临床可根据具体需求自行设定。

3、具备多种进样模式：进样时无需手持样本，注射器、毛细管二种，自动进样，切换方便，并可测定多种类型样本，包括动脉血、静脉血、动静脉混合血；其它液体：脑脊液、透析液、尿液、胸腹水以及气体等。123ul可以检测所有的参数，不包含血氧仅需103ul即可进行测量。

4、具有酸碱平衡图和病人趋势图。

5、自动质控系统：专业的多个水平的质控液，完善的质量保证体系和自我监控系统对仪器状态、操作过程不断进行监测，保证每一次检测的准确性。

6、特有的防堵包机制：特有的防血凝块设计进样针，HEOX旁路处的瓶颈，驱逐血凝块功能。

7、具有远程控制系统，可实现远程监控仪器状态和故障处理超强的信息功能，2个USB接口；轻松联网LIS/HIS系统；实现双向交流的远程操作。

8、独特包卡分离试剂：自动测量显示试剂容量，任何耗材使用都受到监控，提前发出更换信息。42天上机稳定时间，长效期最大程度减少用户的耗材使用成本。

9、全液体定标：液体定标充分保证PH、CO2、O2电解质、代谢物等电极工作的精准度。

10、3种试剂包型号，上机储存天数 ：200人份/42天，400人份/42天，700人份/42天 ,普通保存条件：试剂包常温9个月、电机卡(2-8℃)4个月、质控品(2-8℃)24个月。

11、先进的操作软件：中文操作系统，平面彩色大触摸屏幕；轻松实现人机对话。直观简便的软件系统及强大数据存储功能，可通过USB接口下载储存数据。

12、即刻检测结果：测量时间小于100秒。

13、电极特点：电极卡与试剂包分离避免试剂包堵塞，电极为免维护电极卡，不需要更换电极，电极膜。

14、全液体定标：全自动1点定标和2点定标。

15、免维护、无需专人管理。

16、进样针不外露，保护生物安全。

17、环境温度：+15℃～+32℃，环境气压530-800mmHg（-100m-2500m)，相对湿度15--90%（无冷凝）。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

血气电解质分析仪  属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为10年，该设备主要用于开展动脉血气、电解质检测项目，每年开展治疗1000人次(年用量人份)，试剂耗材预算金额55元/人次（试剂耗材预算金额元/人份），设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：10*1000*55=55万元/台。