102.病理图文报告系统 1台

1.显微镜特点：具有卓越的光学性能，衬度、清晰度极佳。观察方式明场，可升级相差/荧光/暗场/。载玻片支座可以防止载玻片破裂。LED 照明提供白色均匀冷光，光源平均可以使用50年，显微镜载物台为自支撑结构，避免了与传统的载物台支架碰擦受伤的风险。圆角设计，不会伤及肌肤。机身整体防霉。

2、显微镜详细技术参数：

●2.1、光学系统：HC无限远光学系统,光学部件防霉；

2.2.主机：合金结构，一体化机身,防震机座，结构稳定；

2.3、调焦机构：调焦旋钮高度可调，2档同轴调节钮，带有限位功能

●2.4、光源系统：LED发光二极管照明，亮度可调节。无热辐射，全亮度可用100,000小时，平均寿命长达50年；

2.5、物镜转盘：六孔内倾式物镜转盘；

2.6、聚光镜：带孔径光阑，与物镜倍数匹配的彩色标记；

2.7、载物台人体工学机械移动载物台。

2.8、夹片器：可单手操作样夹,方便同时记录，调焦与X-Y调节全对称, 实现无疲劳操作

●2.9、高级平场消色差同步亮度物镜，保证4、10、20倍物镜与40倍物镜在同一光源亮度下观察，避免了高倍换低倍物镜时，光源过亮对眼睛的刺激：

2.5X    NA 0.06,

4X    NA 0.10，

10X   NA 0.25,

20X   NA 0.40,

40X   NA 0.65,

100X   NA 1.25

2.10、观察筒：30度倾角，铰链式双目观察筒，屈光度、瞳间距可调；

2.11、目镜：10X高眼点目镜，视野数22

●2.12、显微镜为原装进口国际知名品牌

3.数码成像系统参数： 
3.1高速USB2.0接口，可达480Mb/s

●3.2真正的300万像素彩色CMOS逐行扫描图像传感器，无压缩、无插补

3.3动态范围大，支持静态的图像捕捉（JPG、BMP）

3.4即插即用，无需外接电源

3.5支持标准C-MOUNT镜头及各类定制镜头, 坚固耐用的铝合金外壳

4、病理图文分析软件一套，软件基本功能要求及参数：

4.1图像动态实时；4.2、图像编辑、存储与显示；4.3、图文报告模板编辑；4.4、彩色及黑白图像分割；4.5、常用病理学术语数据库管理

5 品牌电脑1台、彩色打印机1台、专用数码摄像机1台。

电脑配置不低于以下标准：处理器i5以上、处理器主频2.0GHz-3.5GHz、硬盘≥500G、显示器22英寸、分辨率≥1920×1080；配备激光彩色打印机。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。