66.超声雾化器（含氧疗） 2台

1.主要硬件：雾化器主机、制氧机主机、加热管路、温度传感器。

2.软件：防干烧系统，控温系统。

技术参数：

●3、温度设置范围：30-45℃；温度控制范围：30~45℃（可调节）。

●4、有超高温报警及保护功能，双温度探头监测温度，实时监控温度的高低，有效避免烫伤情况发生。

●5、主机超声工作频率：1.7-2.4MHz±10%。

6、雾粒中位直径：4μm，直径小于5μm的雾粒百分比大于65%。

7、最大雾化率：≥1ml/min。

8、具有定时功能，具有调节风量、雾量调试功能。

9、低水位停机功能，水槽内水位正常时面板水位灯变亮，水槽内水位过低时，面板水位灯熄灭，并停止雾化，重新加水至水槽水位线后将正常雾化。

10、氧气流量：0.5-3L/min时，氧浓度为93%±3%。

11、断电报警：当制氧机断电时，发出警报。

12、低氧浓度报警：当浓度＜82%时，发出报警。

13、电源电压：AC220V/50Hz。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。