37.染色封片一体机 1台

染色机部分

●1.站点数量：站点总数≥27个，包含3个烤缸，4个水洗缸，1个进缸，1个转运位，其中6个试剂站点具有智能恒温功能，水缸可以设定为试剂缸。

●2.起始站点旁设有快捷启动键，一键启动。

●3.试剂缸容积：≤360ml，节省试剂。

●4.染色架容量：20片/架。

5.每个步骤设置时间：1秒-59分59秒。

6.可编辑程序数量：≤200套。

7.可设程序步骤：≤50步。

8.任意设置“精确”、“优先”、“不精确”，在保证染色效果的前提下提高工作效率。

9.具有“沥液”、“甩片”功能，减少试剂间的交叉污染。

10.具备质控功能，记录并可导出数据。

11.染色后自动进入封片机部分，无需人员介入，无需值守。

12.染色部分和封片部分在一台机器内，无需中间连接桥。

封片机部分

●12.1.封片速度：≥700片/小时。

12.2.玻片架容量：20片/架。

12.3.取片动作采用后推方式，动作简练，故障率低。

●12.4.封好的玻片回到原染色架，封片过程不产生空架。

●12.5.喷胶针工作位置实时检测，不在工作位置时机器不运行并自动报警。

12.6.具有坏盖破片、无盖玻片智能检测，坏盖玻片自动检测并移除；缺少盖玻片时吸取无效自动报警并停止工作。

12.7.圆弧压片，减少气泡产生。

12.8.线状滴胶，避免溢胶。

12.9.采用玻璃盖玻片，清晰、透明、无专用耗材，提高读片质量。

12.10.染色架自动转运至封片部分，无需人员介入。

12.11.封片部分与染色部分组合到一台机器内，稳定可靠。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。