125、全自动粪便分析系统 1台

1.工作原理：利用人工智能机器视觉技术，对粪便颜色、性状，化学、免疫学项目及有形成分进行检测，对检测结果进行自动分析与识别。

2.检测项目：

2.1理学指标：自动识别颜色、性状等；

2.2有形成分：显微镜下可见的粪便标本中的所有病理有形成分；

2.3粪便隐血：支持血红蛋白免疫法、转铁蛋白免疫法、

3.送样装置：轨道式送样，可批处理≥50个标本。

4.粪便标本采集器：全密封设计，降低生物感染风险，取样勺多触点设计，便于采集到病理成分。

5.标本前处理：自动完成标本稀释、搅拌混匀，采用智能搅拌控制系统，根据标本性状实时监控搅拌效果，自动调整搅拌时间与力度，对标本进行个性化前处理，确保病理成分充分释放且细胞形态不被破坏。

6.病理成分富集：动态滤网设计，避免网孔堵塞，通过两侧分布的大、小孔径滤网，对病理成分主动捕捞，可有效过滤食物残渣并对病理成分富集。

7.闭盖取样：闭盖穿刺取样，避免开盖产生气溶胶造成的人员感染，保证生物安全性。

8.智能采图：利用高速显微镜结合高速摄像，应用多层次自动聚焦技术，对标本分层进行拍照和采集目标特征参数，防止有形成分漏检。

9.检测卡装载：即插即用，无需人工装载检测卡。

10.计数板：采用高精度密封式一次性计数板，确保粪便悬液锁定在密闭模块中，避免废液直接暴露在空气中，还可防止标本

间的交叉污染，避免管路或计数池堵塞，降低检验人员职业暴露风险。

11.计数板排队沉淀：一次性可容纳≥6个样本同时排队沉淀，保证粪便标本沉淀时间充分，提高图片清晰度及综合检测速度。

12.报告方式：提供综合理学、化学、免疫学及有形成分检测的图文并茂的报告。

13.检测速度：综合速度70～100标本/小时。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。