48、全自动糖化血红蛋白分析仪  1台

1、测定项目：糖化血红蛋白

2、检测原理：高压液相色谱法

3、样本类型：全血

4、检测范围：HbAlc：3～20%

5、检测速度：Fast模式：≤24s/test；Variant模式：≤58s/test

6、CV值：≤2.6%

7、技术认证：获得NCSP和IFCC认证

8、可以检测HbAlc变异体，避免变异体对检测结果的影响

9、数据输出：RS-232数据输出接口

10、质控和校准品：提供原厂配套质控品和校准品

11、样本架类型：常规架、质控架、定标架、支持闭合穿刺

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。