3、便携式彩色多普勒超声波诊断仪 1台

1.系统通用功能：

★1.1≥15英寸高分辨率液晶监视器，显示屏亮度可实时调节。（请提供证明图片）

1.2扫描方式：逐行扫描，高分辨率。

★1.3主机自带180°可旋转的支撑架，显示器具备大角度倾斜功能，角度≥120°。（请提供证明图片）

★1.4三个激活的探头接口。（请提供证明图片）

★1.5两个探头支撑架（可拆卸方便清理）

★1.6整机重量≤6.5kg。

2探头及配件规格：

2.1探头数量：2个（线阵、凸阵，相控阵、腔内任选）

★2.2频率：宽频带或变频探头，所有探头及所有模式有明确的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，基波中心频率可选择≥4种，谐波频率可选≥4种，多普勒可选不同频率≥3种。

2.3★探头最高频率≥16mHz，可在屏幕上显示。（请提供证明图片）

2.4振子：凸阵探头有效振子数≥128振子。

3.二维灰阶显像主要参数：

3.1扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥30帧／秒。（请提供证明图片）。相控阵探头，90°视野，18cm深度时，帧速率≥30帧／秒。（请提供证明图片）

3.2扫描线：每帧线密度≥512超声线。

3.3发射声束聚焦：连续聚焦。

3.4接收方式：多倍信号并行处理。

3.5数字式声束形成器：数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹， A/D≥12bit。

★3.6回放重现：回放时间≥1000秒。（请提供证明图片）

3.7预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，并可以图形化标志显示选择界面，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。（请提供证明图片）

3.8增益调节： B/M 可独立调节，TCG分段调节。

3.9支持彩色M型。

★3.10最大显示深度≥36cm。（请提供证明图片）

4.频谱多普勒：

4.1方式：脉冲波多普勒：PWD，PWD：血流速度最大10m/s,（请提供证明图片）

4.2最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号）。（请提供证明图片）

4.3取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至28mm。（请提供最大宽度和最小宽度的证明图片）

4.4显示控制：反转显示（左／右；上／下）零移位。

4.5频谱自动跟踪与测量。

5.彩色多普勒

5.1显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。

5.2具有双同步／三同步显示（B /PW/CF、B/PW/PDI)。

★5.3彩色模式下支持彩色立体血流显示功能（提供线阵探头临床图片证明）

5.4彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥8帧／秒。相控阵探头、90°视野，18cm深时，彩色显示帧频≥10帧／秒。（请分别提供证明图片）

5.5显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°。

5.6显示控制：零位移动分12级、黑／白与彩色比较、彩色对比。

5.7彩色多普勒能量图，彩色方向性能量图。

5.8彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤1cm/ s （非噪声信号）。（请提供证明图片）

★5.9支持组织多普勒成像。（请提供证明图片）

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。