| 电子输尿管镜系统技术参数需求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 电子输尿管镜系统 |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算单价（万元） | 100 |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于泌尿外科微创手术，可用于上尿路疾病的检查和治疗 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资质认证 | 具备NMPA和FDA认证 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 摄像系统 | 1、高清摄像系统主机，主机光源一体设计 ★2、具备特殊光检查成像 3、具备图像冻结功能，具备白平衡调节 4、输出接口数量≥3种，且必须具备高清输出接口 ★5、具有≥16档色调调节功能，≥3种强调功能 6、具备图像及数据存储功能 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 电子输尿管镜 | 1、视野角≥900 2、景深:2-50mm 3、先端部外径≤8.5Fr 4、器械管道≥3.6Fr ★5、最小可视距离距先端部≤4mm 6、弯曲角度：向上≥1800，向下≥2750 7、可采用多种方式进行消毒灭菌 8、具备电子染色观察功能 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 监视器 | 1、屏幕≥24寸 2、分辨率≥1920*1080 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 医用台车 | 专用台车1套 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 图文工作站 | 1、全中文操作，可进行图像采集及编辑处理 2、多种图像后处理功能 3、具有多种报告模板可选择 4、可进行报告打印 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 软件 | 专用软件系统1套 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 硬件 | 摄像系统1套（含冷光源）、监视器1个、输尿管镜1条（含密封帽）、侧漏器1个、专用台车1套、图文工作站1套（含电脑、彩色激光打印机等）（标准配置内的其它附件须单列注明） |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 器械 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 质保 | 1、整机免费质保（含所有零部件）≥1年。保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期 2、售后服务承诺：定期派人回访、检修 3、故障响应：供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 保修期外维修 | 1、国内或省内有备件库和维修站 2、质保期外只收取配件成本费，免人工费 3、提供配件市场报价，并提供折扣率 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安装要求 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 培训要求 | 现场免费培训 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 配套试剂耗材 | 无 |  |  |  |  |  |  |

专家签字：