- 148-3.离心机 1台

- 用途：主要用于DNA，蛋白等生物活性物质离心分离。

- 1工作条件

- 1.1常规实验室环境

- 2主要技术参数

- 2.1最大相对离心力不小于（rcf）：21,000 × g

- 2.2最大转速不小于（15,000 rpm）

- 2.3最大容量：24 × 1.5/2.0 mL 离心管，10 × 5 mL 离心管，

- ★2.4 离心时间：最小调节幅度10s，可连续离心

- 2.5加速时间（零至最高转速）：15s

- 2.6减速时间（最高转速至零）：16s

- 2.7噪音水平(<51dB)

- ★2.8快速的加速和减速功能（5档加速/减速）

- 2.9气密性固定角转，提供更安全的操作环境

- 2.10转子由独立的第三方检验机构进行测试并认证，

- 2.11具有转子识别程序

- 2.12离心结束后，离心机盖自动开启，防止样品过热，方便取放样品。

- 2.13 紧急开盖功能，适用断电等突发实验事故

- 2.14 3个快速程序键，方便快速调取

- 配置：

- 主机一台

- 24孔气密性角转子一个

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。