- 151-2.医用显微镜 1台

- 1.观察头	三目, 视场数20, 镜筒倾角为30度, 瞳间距48-75mm, 光路选择(50双目/50摄像)

- 2.调焦	载物台垂直运动由滚柱(齿条—小齿轮)机构导向, 采用粗微同轴旋钮, 粗调行程每一圈为36.8mm, 总行程为25mm, 微调行程为每圈0.2mm, 具备粗调限位器和张力调整环.

- 3.聚光镜	阿贝聚光镜, 内置日光滤色片, 数值孔径1.25(浸油时), 内装式孔径光阑

- 4.照明系统	内置透射光柯勒照明, 6V30W卤素灯;

- 5.主要参数  转换器	向内侧倾斜的固定4孔物镜转盘，光学系统	UIS光学系统(无限远校正系统)，载物台	尺寸为188×134mm, 活动范围为X轴向76×Y轴向50mm, 双片标本夹, 标配橡胶帽，产品尺寸≤	233×411×367.5mm

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。