- 140.下肢血栓治疗仪2台

- ★1.主机可72小时不间断持续使用。超静音，避免影响患者休息；

- 2.一键启动，内置传感器，实时监控调节工作压力；

- 3.主机配备声、光双重报警系统，确保产品的使用安全；

- 4.仪器在断电后，能自动排出压力套内的空气；

- ★5.压力范围: 50-60mmHg可调；可加单独加压足、小腿、足小腿及小腿大腿；

- 6.循环时间:60S；

- 7.压力气囊： 4腔压力气囊,由远端到近端序贯加压；

- ★8. 要求连接管与压力套接口同时用颜色和数字对应,确保连结简单准确安全；

- 9.压力套包括足腿套/小腿套/膝腿套三种以上型号规格可供临床不同患者的选择需要；

- ★10.可复用型压力套和单人专用型压力套二种，供临床选择, 以满足医院感染控制对不同患者的使用要求，单人专用型压力套有独立的耗材注册证；

- 11.重量≤2.5kg，轻便，配备床边挂钩便于使用；

- 12.电压/功率/频率: 220V，50VA，50Hz；

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。