- 143.超声多普勒血流检测仪 1台

- 一、主要技术参数:

- 1.频带:主机:200±80～5000±1000Hz。

- 2.探头:350士80～2500±500Hz。

- 3.外部输出：扬声器。

- 4.发射波形,正弦波。

- 5.超声频率:8.0MH土10%。

- 6.超声功事平均声强:20mW/cm2

- 7.测速范围,40-200cn/s

- 8.测速误差,±20%(相对误差)

- 9.系统增益,≥100B

- 10.音频带宽,0.2KHz-7.0KHz

- 11.显示方式：320*240点阵彩色显示屏度

- 12.整机功耗:<20W:

- 13 供电方式：交直流工作

- 14.电源指示:绿色发光二极管指示

- 15.充电指示,充电时,指示灯为绿色,电池充满指示灯灭

- 16.报警指示(开机状态):电池缺电报警时,屏幕上电池符号闪烁。

- 17.连续工作时间：28小时。

- 18.环境要求：

- 工作环境：温度:+5C～+40C;温度:80%,大气压力。86kPa-106kPa，运输和存储环境:-20～+55℃，湿度:≤80%,大气压力,86kPa-106kPa。

- 二、功能特性:

- 1.双向波形血流检测,反映收缩(输出》和舒张期(返流)的血流情况；

- 2.360度凸式探头设计,接触血管面积大,能快速查找血管,采集波形；

- 3.可对探头方向,模式、语言、波形、数据等进行设置；

- 4.显示/分离模式和组合流速的图形；

- 5.屏幕实时显示血流双向波形曲线、最大血流速度值和脉率值；

- 6.主机内置存储器,可储存50组波形及数据；

- 7.主机内置大容量可充电锂电池,可重复使用,充满电使用时间8小时。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。