- 146-2.新生儿心肺复苏训练模型 1台

- 一、新生儿心肺复苏训练模型

- 1.模型采用高分子材料制作，皮肤弹性好，手感细腻真实，真实的解剖结构, 包括头后仰、按压深度、按压力度和胸部起伏，传感器显示正确的手部按压位置；

- 2.检查颈动脉反映：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动；

- 3.在使用复苏球和口对口通气时，通气系统提供适当的胸部起伏，模拟标准气道开放；

- 4.胸外按压： 按压位置正确，错误有指示灯显示及错误的报警；按压强度正确，错误有指示灯显示及错误的报警，按压与人工呼吸比：30：2；

- 5.口对口人工呼吸显示报警：正确、错误、吹入的潮气量过快或者超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。气道未开放不能进行人工呼吸。

- 6.检查颈动脉：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动。

- 7.可通过移动端扫描二维码无线连接模拟人，移动端可选用手机或平板，iOS或Andriod平台；

- 8.模型和移动端采用WIFI链接；

- 9.软件提供两种模式：训练模式和考核模式；

- 10.模拟人内置锂电池，可以连续工作≥8小时。可在户外进行心肺复苏训练或考核，训练模式下，由语音全程引导操作流程。可同步显示按压、吹气、循环次数以及错误提示。错误提示包括按压中断时间、按压过大、按压过小、按压多次、按压少次、回弹不足，按压位置错误、吹气过快，吹气入胃，吹气多次、吹气少次等；

- 11.考核模式下用户可自行设置考核参数，包括考核时间，按压中断时间、按压频率、按压正确率，吹气正确率，吹气过快等。考核结束后，系统自动评判操作是否合格，并给出整个心肺复苏考核过程的数据统计，可使用平板自带摄像头录制操作视频，可以上传考试成绩，并将数据进行PDF输出，软件系统可以进行升级；

- 二、新生儿气管插管训练模型

- 1.这款新生儿插管模型主要用于新生儿窒息复苏时气管插管的操作示教和培训学员的实习操作；

- 2.模型使用富有弹性的PVC树脂制成，为尽量接近临床实际操作和示教实习，特意加重底座，其上固定架的活动套圈与颈部相连，使模型头放平时呈稍向后仰的倾斜位，新生儿的舌、口咽、会厌、喉、声带和气管的真实解剖；

- 3.逼真的新生儿解剖结构，经口、鼻、气管插管；

- 4.仿真材料的功能模拟，可以通过吹气方式、测试插管是否正确的插入气道；

- 5.观察双肺与胃的供气膨胀。

- 三、配置：新生儿心肺复苏训练模型1个，新生儿气管插管训练模型1个，新生儿所用毛巾3条，肩垫1个，吸耳球1个，吸管2根，胎粉吸引管1条，面罩2个（足月儿和新生儿），氧气管1条，复苏气囊1个，喉镜（0号镜片和新生儿），气管导丝和金属导丝各1条，脐静脉导管1条，三通管1个，脉搏氧饱和度仪1个，计时器1个。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。