附件1：

一、货款结算

中标方中标价即为合同价，合同价包含货款、利润、税金、装卸载费、运杂费、安装费、人员培训费、售后服务费及相应的不可预测风险等一切费用。本项目不付预付款，待所有硬件设备到货验收合格后支付合同金额的50%，待软、硬件设备安装调试完成，验收合格后再支付合同金额的45%，剩余5%作为质量保证金，待质保期满后一次性无息退还。

若后期军队审计部门、军队采购管理部门、纪检监察部门等职能部门抽查，提出价格虚高等问题，乙方需无条件配合甲方进行调查，积极提供相关审价资料，若最终审价结果低于合同价，乙方需无条件退还虚高款项。如最终审价结果高于合同价，按合同价进行结算。

二、履约保证金和质量保证金

中标供应商签订采购合同前，应按合同金额的5%向采购单位提交履约保证金，交付验收合格后，采购单位应退回履约保证金，也可根据项目实际情况转为质量保证金，质量保证金一般在质保期满且无质量问题时全额无息退还。

三、交货期限及交货地点

交货期限：合同签订后120个工作日内。

交货地点：甘肃省兰州市七里河区。

四、质保期及售后服务

1.质保期及售后服务时间：自验收之起3年，所涉及软硬件均需提供3年原厂质保服务，含7*24小时标准服务。

2.投标人或产品制造商在当地应有长期稳定的服务机构，能够提供与投标人或产品制造商相关服务网点营业执照或租赁合同或合作协议的相关证明材料。质保期内应保证7x24小时故障响应，驻场工程师应做到随时全程跟踪故障的响应、处理和解决。要求原厂工程师进行项目实施，并提供相关证明材料。

3.投标人对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供维修、更换等服务。

4.投标人须在“三包”范围内无偿提供该货物的技术支持。

5.投标人在质保期内定期上门进行维修保养，并提供维修保养计划实施方案。

五、项目技术参数及要求

(一)参数一览表

1智能麻精药品管理系统

| 序号 | 子项 | 技术功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★数据同步 | 支持与医院信息系统对接，实现同步相关信息，如科室信息、患者信息、医嘱信息等。 |
| 2 | 用户登录 | 支持用户名密码登录、指纹登陆、工卡登录、人脸登录等多种登录模式。 |
| 3 | 查询管理 | 支持查询及导出指定时间范围内所有出入库记录、盘点记录、库存信息、温湿度记录、空安瓿回收记录、交接班记录等； |
| 4 | 交接班管理 | 支持对库存药品、空安瓿回收情况、消耗药品信息进行交接，并生成交接班记录、日清日结信息等； |
| 5 | 消息通知 | 支持近效期药品提醒、库存预警、温湿度异常报警； |
| 6 | ★药品批号效期管理 | 支持不同批号数量的统计，系统根据效期远近，优先提示发放近效期药品，同时可对批号效期进行管理，做到批号效期的可溯源追踪至对应患者，并可一键生成相关数据报表。 |
| 7 | 空安瓿管理 | 支持按照消耗生成空安瓿待回收记录，回收空安瓿及取出空安瓿管理，生成出入库记录信息； |
| 8 | 盘点 | 支持盘点库存药品数量，账盘和机盘数量对比，异常提醒。支持修正异常盘点数据，生成盘点记录单； |
| 9 | 补药 | 支持按入库单补药、按药品位置补药等模式；支持补药时，自动指引补药位置及数量，并生成入库记录； |
| 10 | 药房发药 | 支持对接HIS处方/医嘱数据，向各科患者按处方/医嘱发药，支持记录批号效期信息，生成出库记录； |
| 11 | 医嘱取药 | 支持对接HIS医嘱数据，按照患者医嘱信息取药，支持记录批号效期信息，并生成出库记录； |
| 12 | 手术取药 | 支持对接手术麻醉系统数据，支持按患者手术进行取药、还药、空安瓿回收、核对计费、日清日结管理、处方管理等； |
| 13 | 紧急取药 | 支持无处方取药，并生成紧急取药记录； |
| 14 | 余液登记 | 支持院内临床科室按开的处方进行余液、代办人、经手人、见证人、使用批号登记，并自动生成毒麻药品患者使用登记专册。 |
| 15 | ★专账专册/登记记录 | 可根据需求定制相关报表账册，如：麻精药品专用账册、出入库登记记录、验收记录、患者使用登记专用记录、逐日消耗账册、交接班记录、空安瓿/废贴回收登记表、余液弃去登记表等，并可支持其他个性化定制报表的定制，并可查询、导出、打印。 |
| 16 | ★病区毒麻药品管理 | 科室麻精药品管理 用于手临床科室麻精药品申领、药品接收、发药地点确认、处方登记、打印处方、药品报损管理。 |

## 2硬件配置要求

货物总览

| 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能药品保险柜 | 台 | 4 | 药库1台主柜（含冷藏）3台辅柜 |
| 智能药品管控柜 | 台 | 16 | 住院药房4台，门诊药房4台，急诊药房2台，手术室6台，含冷藏功能 |
| 智能药品套餐柜 | 台 | 1 | 手术室智能药箱存储用 |
| 移动智能麻精药箱 | 台 | 6 | 手术室外出手术用 |
| 智能网关 | 套 | 5 | 药箱定位用 |
| 服务器 | 台 | 1 | 视频存储用 |
| 视频存储 | 台 | 1 | 视频存储用 |
| 智能看板 | 台 | 5 | 数据展示用（手术室、西药库房、急诊药房、住院药房、药剂科） |

    - 2.1服务器配置

（一）应用服务器配置表

| 序号 | 子项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 处理器 | 配置≥2颗 ，单颗核心数≥28，基本频率≥2.3GHz，发布时间在2021年以后。 |
|  | 品牌 | 国产 |
|  | 外形 | 2U机架式，自主研发，非OEM。 |
|  | 内存 | 配置≥512GB DDR4 3200MH。 |
|  | 硬盘 | 配置≥2块480G SSD硬盘，≥2块2.4T 10K SAS硬盘，支持硬盘扩展。 |
|  | 网络 | 网卡：配置≥4个千兆电口，配置≥4个万兆光口(带4个万兆多模模块）； |
|  | RAID磁盘阵列卡 | 配置2块RAID卡，缓存≥4GB，可支持raid 0/1/5 /6/10/50/60； |
|  | 其他 | 3年整机维保服务，含标准滑轨； 配置冗余电源，满配冗余风扇。 |

（二）视频存储服务器配置

| 序号 | 子项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理器 | 配置≥1颗 ，64位多核高性能处理器 |
| 2 | 品牌 | 国产 |
| 3 | 外形 | 4U机架式 |
| 4 | 内存 | 配置≥16GB。 |
| 5 | 硬盘 | 总储存容量≥400T，支持硬盘扩展。配置≥24盘位，支持硬盘损坏时所属RAID存储9数据不丢失，应能正常读写。 |
| 6 | 网络 | ≥1个千兆管理电口，≥2个千兆数据电口，≥2个万兆数据光口 |
| 7 | RAID磁盘阵列卡 | 配置≥2块RAID卡，缓存≥4GB，可支持raid 0/1/5 /6/10/50/60； |
| 8 | 其他 | 3年整机维保服务，含标准滑轨； 满配冗余风扇，1+1冗余电源，支持硬盘热插拔 |

    - 2.2智能毒麻药品保险柜

| 序号 | 子项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 主柜操作显示终端 | 主柜支持配置≥15英寸触摸液晶操作显示终端； |
|  | 系统及配置 | 主柜端支持Windows或安卓或国产操作系统，系统内存≥32G，硬盘≥1T。 |
|  | 登录方式 | 主柜支持指纹、密码、ID卡、人脸识别登录等多种登录方式，各登录模块应集成在操作终端，方便操作使用。 |
|  | 扫描模块 | 支持一维码、二维码高速扫描 |
|  | ★柜体材质 | 主体结构需具有防盗抢功能要求，满足国家对毒麻药品管理规范的安全要求：五专管理、双人双锁；柜内可存放不同剂型的药品，具备扩展性，也可根据放置的药品品种和数量进行扩展，灵活配置，满足不同剂型药品的管理需求。 |
|  | 外观尺寸 | 考虑使用科室场景实地安装空间及环境条件，如成品柜不符合安装条件，可个性化定制大小，并满足药品容量储存需求。 |
|  | 药品存储量需求 | - 满足药库≥20种药品，≥13000支（以盐酸哌替啶注射液为例）、≥1800盒（以盐酸羟考酮缓释片10mg*10/盒为例）的存储要求。 - 支持根据临床药品存储要求，升级冷藏单元，支持自动检测药品数量，且≥4个货位，冷藏区需满足温度在2-8℃、精度≤0.1℃，湿度范围35%-75%，保障药库冷藏药品存储量需求。 |
|  | 药品管理 | 支持按临床需求选配拆零和整盒药品规范管理，每个储药格可根据临床需求配置为单层单列拆零+整盒药格，拆零和整盒药盒独立区分，非同格存储，单列同一个显示屏可同时显示拆零及整盒药品数量。 |
|  | ★智能监控计数 | 所有货位均可全自动记录药品取/放数量，出库、入库等均能准确自动记录，非人工记录（即拿即记录），支持自动检测药品数量，同时可实现不同批号分区管理，并可提供相关数据报表。 |
|  | 药品标识管理 | 每个货位配置电子显示屏，可实时显示药品名称、规格、批号等信息，同时根据药品管理规定，支持显示“毒”“麻”“高危”等标识图片。 |
|  | 显示屏防水功能 | 为了保障冷藏模块显示屏存储安全，药格显示屏应具备防水性能，通过IPX6及以上防水测试。 |
|  | 取药错误报警提示 | 药品应取、已取数量不符时，软件界面立即提醒，显示屏相应位置有提示，同时自动触发语音提示取药错误。 |
|  | ★视频监控 | 配备高清全景摄像头，可清晰拍摄到操作动作，支持24小时不间断录制，支持本地存储≥180天，可调取查阅。配置本地视频硬盘≥8T，24H监控，支持本地查看，按任务时间上传至视频存储服务器进行备份。 |
|  | 报警装置 | 具有防盗报警功能，当药柜出现外力破坏时具有完备的报警功能，报警信息可及时反馈至驾驶舱大屏、已关联的值班室电话或手机等终端。 |
|  | 温湿度显示及预警 | 药柜配置独立温度和湿度显示屏，可实时显示柜内存储模块温度和湿度值。当温、湿度超过预设配置的温度、湿度时，系统可以自动发送预警信息至驾驶舱大屏幕、已关联的电话或手机等终端。同时药柜系统、药品管理平台可随时查询药柜内的温度、湿度记录，并可生成相关记录。 |
|  | 双锁结构 | 柜门应配置应急锁和安全锁，在断电或发生故障等特殊情况下，必须通过一把应急锁钥匙和一把安全管控钥匙方可打开柜体。 |
|  | 高低温安全测试 | 智能柜面板通过高低温安全测试，满足温度≥80℃和温度≤零下30℃环境下不会出现脱落、起泡、翘起等异常情况。 |

    - 2.3智能药品管控柜

| 序号 | 子项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 操作显示终端 | 主柜支持配置≥15英寸触摸液晶操作显示终端； |
|  | 系统及配置 | 主柜端支持Windows或安卓或国产操作系统，系统内存≥32G，硬盘≥1T。 |
|  | 登录方式 | 主柜支持指纹、密码、ID卡、人脸识别登录等多种登录方式，各登录模块应集成在操作终端，方便操作使用。 |
|  | 扫描模块 | 支持一维码、二维码高速扫描 |
|  | ★柜体材质 | 主体结构需具有防盗抢功能要求，满足国家对毒麻药品管理规范的安全要求：五专管理、双人双锁；柜内可存放不同剂型的药品，具备扩展性，也可根据放置的药品品种和数量进行扩展，灵活配置，满足不同剂型药品的管理需求。 |
|  | 外观尺寸 | 考虑使用场景实地安装空间及环境条件，如成品柜不符合安装条件，可个性化定制大小，并满足药品容量储存需求。 |
|  | 药品存储量需求 | 满足住院药房、门诊药房、急诊药房、麻醉手术科、病区药品存储发放需求，具体需求如下： - 满足门诊药房≥15种，≥200支（以盐酸哌替啶注射液为例），≥8000片（以盐酸羟考酮缓释片10mg为例）的存储需求； - 满足住院部药房≥15种，≥2000支（以盐酸哌替啶注射液为例），≥600支（以咪达唑仑注射液为例），≥2000片（以盐酸羟考酮缓释片10mg为例）的存储； - 满足急诊药房≥5种，≥100支（以盐酸哌替啶注射液为例），≥300支（以咪达唑仑注射液为例）的存储； - 满足麻醉手术科≥8种，≥4000支（以注射用瑞芬太尼为例），≥10种，≥1000支（以注射用苯磺酸瑞玛唑仑为例），≥30种，≥8000支（以阿托品注射液为例）的存储； - 支持根据临床药品存储要求，升级冷藏单元，支持自动检测药品数量，且≥4个货位，冷藏区需满足温度在2-8℃、精度≤0.1℃，湿度范围35%-75%，保障各药房冷藏药品存储量需求。 |
|  | 药品管理 | 支持常温自动称重抽屉，支持冷藏自动称重抽屉，支持红外单支自动计数抽屉，支持选配大包装存储，支持按临床需求选配拆零和整盒药品规范管理，每个储药格可根据临床需求配置为单层单列拆零+整盒药格，拆零和整盒药盒独立区分，非同格存储，单列同一个显示屏可同时显示拆零及整盒药品数量。可根据需求升级为毒麻药品单支追溯管理方案，每支具备独立存储孔位，实现对每支批次的发放和回收监管，支持麻精药品和空安瓿精准自动计数管理。 |
|  | ★智能监控计数 | 所有货位均可全自动记录药品取/放数量，出库、入库等均能准确自动记录，非人工记录（即拿即记录），支持自动检测药品数量，同时可实现不同批号分区管理，并可提供相关数据报表。 |
|  | 药品标识管理 | 药盒配置电子显示屏，可实时显示药品名称、规格及库存数等信息，且可根据管理要求显示毒、麻、精等国家规定的重要药品标识图片便于药品管理。 |
|  | 显示屏防水功能 | 为了保障冷藏模块显示屏存储安全，药格显示屏应具备防水性能，通过IPX6及以上防水测试。 |
|  | 取药错误报警提示 | 药品应取、已取数量不符时，软件界面立即提醒，显示屏相应位置有提示，同时自动触发语音提示取药错误。支持按效期远近提示取药。 |
|  | ★视频监控 | 配备高清全景摄像头，可清晰拍摄到操作动作，支持24小时不间断录制，支持本地存储≥180天，可调取查阅。配置本地视频硬盘≥8T，24H监控，支持本地查看，按任务时间上传至视频存储服务器进行备份。 |
|  | 报警装置 | 具有防盗报警功能，当药柜出现外力破坏时具有完备的报警功能，报警信息可及时反馈至驾驶舱大屏、已关联的值班室电话或手机等终端。 |
|  | 温湿度显示及预警 | 药柜配置独立温度和湿度显示屏，可实时显示柜内存储模块温度和湿度值。当温、湿度超过预设配置的温度、湿度时，系统可以自动发送预警信息至驾驶舱大屏幕、已关联的电话或手机等终端。同时药柜系统、药品管理平台可随时查询药柜内的温度、湿度记录，并可生成相关记录。 |
|  | 双锁结构 | 柜门应配置应急锁和安全锁，在断电或发生故障等特殊情况下，必须通过一把应急锁钥匙和一把安全管控钥匙方可打开柜体。 |
| 17 | 高低温安全测试 | 智能柜面板通过高低温安全测试，满足温度≥80℃和温度≤-30℃环境下不会出现脱落、起泡、翘起等异常情况。 |
| 18 | ▲单支识别 | 可根据不同科室管理需求升级配置为红外单支管控抽屉，单层抽屉红外单支药盒支持麻精药品和空瓶精准计数管理，可根据要求进行插拔替换配置。 |
| 19 | ▲单支管控容量 | 红外单支管控抽屉管理方式为一支一孔管理，单层抽屉可配置≥40个品规药盒，每个药孔内有独立传感器，可配置1ml、2ml、5ml、10ml药盒，满足不同针剂规格的药品管理，1ml药盒可放置≥10支药品，单层抽屉配置数量≥20个1ml药盒。 |
| 20 | ▲单支智能指引 | 麻精药品红外单支管控抽屉，每支要求具备独立存储孔位，可自动记录取药及填药数量，无需人工掀开盒盖，药盒内对应近效期单支孔位指示灯智能导引，取药后合上盒盖完成操作，同时近效期药品孔位指示灯具备不同颜色提醒。 |

注：功能模块18、19、20仅住院药房2台智能药品管控柜满足即可。

    - 2.4智能药品套餐柜及移动智能麻精药箱

（一）智能药品套餐柜技术参数

| 序号 | 子项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 操作显示屏 | 支持配置≥15英寸触摸液晶操作显示终端。 |
|  | 系统及配置 | 主柜端支持Windows或安卓或国产操作系统，系统内存≥32G，硬盘≥1T。 |
|  | 登录方式 | 主柜支持指纹、密码、ID卡、人脸识别登录等多种登录方式，各登录模块应集成在操作终端，方便操作使用。 |
|  | 扫描模块 | 支持一维码、二维码高速扫描 |
|  | 主体结构 | 主体结构需具有防盗抢功能要求，由操控区、套餐存储单元构成，可放置不同大小的套餐箱，具备扩展性，可根据放置的药品数量进行扩展单元的级联和扩展，并可灵活配置。 |
|  | 外观尺寸 | 考虑使用场景实地安装空间及环境条件，如成品柜不符合安装条件，可个性化定制大小，并满足药箱存放需求。 |
|  | 套餐箱存储单元格 | 单台设备配置≥10个套餐箱存储单元格，可根据需求设置权限，根据用药信息、人员权限登录才能打开相应手术箱存储单元门，进行领取药箱操作。 |
|  | 锁控 | 每个存储单元格带电子锁，关门后自动上锁。 |
|  | 报警功能 | 存储单元格开启取出套餐箱后30s内未关闭单元门，系统自动语音报警提示。 |
|  | ★视频监控 | 配备高清全景摄像头，可清晰拍摄到操作动作，支持24小时不间断录制，支持本地存储≥180天，可调取查阅。配置本地视频硬盘≥8T，24H监控，支持本地查看，按任务时间上传至视频存储服务器进行备份。 |
|  | 报警装置 | 具有防盗报警功能，当药柜出现外力破坏时具有完备的报警功能，报警信息可及时反馈至驾驶舱大屏、已关联的值班室电话或手机等终端。 |
|  | 双锁结构 | 柜门应配置应急锁和安全锁，在断电或发生故障等特殊情况下，必须通过一把应急锁钥匙和一把安全管控钥匙方可打开柜体。 |

（二）移动智能麻精药箱技术参数

| 序号 | 子项 | 技术功能要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 操作终端 | 配置≥10寸触控液晶显示屏，分辨率≥1920*1080， |
|  | 登录方式 | 支持指纹、密码等多种快速登录方式。 |
|  | 药品管理 | 智能药箱内每个药孔内有独立传感器、配置指引等，具备存取药品自动识别功能，实现药品单支单孔指引管理。 |
|  | 药品存储量需求 | 每个药箱≥8种、≥30支以上的药品存储。 |
|  | 围栏管理功能 | 可实现移动智能麻精药箱在手术室外部区域的监管和定位，实现围栏管理。 |

    - 2.5智能网关

| 序号 | 子项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 蓝牙 | 支持蓝牙BLE5.2及以上协议；最大数据传输速率≥2Mbps；支持定位、连接模式与广播接收协议；支持同时连接≥40个药箱。 |
|  | 拓展性 | 为了满足医院未来物联网的建设需求，可拓展选配Zigbee、ESB、433、Lora、Sub1G等通讯协议。 |
|  | WIFI传输 | 支持Wi-Fi 6协议, 802.11b/g/n/ac/ax, 2.4GHz/5GHz双频通信。 |
|  | 断电报警 | 内置喇叭，支持在设备异常拆除断电情况下，自动语音报警提醒。 |

    - 2.6智能看板

| 序号 | 子项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屏幕尺寸 | ≥55英寸。 |
| 2 | 分辨率 | 超高清4k或以上。 |
| 3 | 主要配置 | 操作系统：安卓系统或者鸿蒙系统，CUP:四核及以上，内存≥4GB。 |
| 4 | 网络功能 | 支持有线网络/WiFi(双频 2.4/5GHz 802.11a/b/g/n)。 |
| 5 | 工作环境 | 工作电压220V，电源功能≤130W。 |

    - 2.7服务器软件

| 软件类型 | 软件版本 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Windows server、Linux等主流操作系统 | 服务器操作系统使用正版软件，满足功能需求为主。 |
| 数据库 | 支持Oracle、SQL Server、Mysql等主流数据库，支持国产数据库 | 使用正版数据库，满足功能需求为主。 |

(二)建设要求

1.建设要求

麻精药品智能管理以促进全院麻精药品智能化管理模式为目标，结合软硬件交互控制、传感通讯及数据整合技术，确保药品进销存高效合理的基础上，采用医疗物联网+智能硬件的方式，应用麻精药品智能管理系统无缝对接院内 HIS、手麻等系统。

通过全场景不同需求、不同配置、不同组合的智能终端，实现全院麻精药品的按支的精细化管理和信息自动流转、自动记录。搭载不同管理流程的柜机端软件，实现覆盖麻精药品管理的各个管理环节，对接药品一级库信息系统，从药品二级库至最终床旁使用，明晰药品物品和信息流向，系统解决院内麻精药品闭环追溯，确保用药安全，实现药品在院内流通过程的精细化、智能化和信息化管理。

2.整体架构

3.功能架构设计

数据层包括与院内信息系统（HIS）以及其他系统（手术麻醉系统等）的接入。

服务层包括平台中各系统建立互联互通提供数据交互服务，包括前置机服务、通讯服务、数据接口服务等，支持总院与分院的系统与数据统一管理。

应用层包括对院内药库、手术室等其他相关场景下的毒麻精药品进行全闭环管理，解决院内药品验收入库、申领发药、药品报损、空包装回收、处方回收等各个流程数据无法全闭环可追溯的问题，确保院内毒麻精药品管理安全，以及各场景所使用的毒麻精管控柜、保险柜、毒麻药品套餐柜等，以提高院内所有药品的全闭环管理与监控。

六、项目技术要求

带★技术参数为关键技术参数，带▲技术参数为重要技术参数，其它为一般参数。带"★"号条款均为实质性响应指标要求，必须全部响应。若有一项带"★"条款未响应或不满足，均视为非实质性响应招标文件，按无效投标处理。

供应商须提供现场专业技术咨询、安装、调试、初验、终验和试运行保障及维修保养服务（提供安装、测试所用的测试设备、工具等），并按照需求方要求进行产品客户化。在投标文件中提交安装、调试、验收实施计划书，在安装调试验收无误后，提交安装实施、调试、检测报告、验收报告、技术资料、系统技术说明书、使用说明书、维护手册等。

1.系统接口管理

★支持各类数据与院现有HIS、手麻系统的连接；并不限于手麻系统和HIS的对接，方便后期业务扩展与医院其他厂家系统数据及页面对接的预留入口，接口所产生的费用由中标方承担。质保期内免费配合医院HIS系统升级改造所涉及的相关接口改造。

2.数据库与源代码

（1）★支持Oracle、SQL Server、Mysql、国产数据库等其中之一，其中Oracle数据库最低版本为10g；SQL数据库最低版本为2016版本；各服务器数据库须使用正版数据库，数据库产品由供应商负责提供，数据库费用包含在本次招标费用中。

（2）根据国家和军队相关规定，选用的数据库后期须能够支持国产数据库的迁移，各应用系统支持国产数据库。

（3）本系统采用主流数据库，支持国产化数据库改造；

（4）★乙方需向甲方提供部署于甲方的所有源代码。并提供交付各系统源代码的承诺书。

（5）★硬件设备均为国产品牌。

3.数据安全要求

中标方制定确保数据保密安全可行的施工方案，对所有图像数据保密传输，授权查看，资料需定期备份存储。

4.硬件安装要求

智能看板安装根据使用单位现场情况由甲方选择，操作电脑安装正版操作系统，涉及强电、弱电改造所有安装费和材料费包含在本次招标费用中。

5.质保要求

所有软硬件设备提供3年质保。质保期内系统定期提供免费功能升级和更新。

（一）乙方承诺免费安装实施，实施前须制订详细的实施方案、进度表、及针对相关科室使用人员和系统管理员的详细的培训计划。培训内容以技术验收文档形式移交给医院。

（二）乙方需提供一名驻场工程师对项目进行维保，质保期内系统发生故障须及时修复。

（三）项目实施要求驻场开发，驻场开发工程师不少于1人，项目验收完成后，方可离场。

（四）乙方《招标文件》、本采购合同未明确的保修及售后服务条款执行乙方《投标文件》承诺。

（四）（五）乙方《招标文件》、本采购合同未明确的保修及售后服务条款执行乙方《投标文件》承诺。窗体顶端

智能化麻醉药房及麻醉闭环管理系统采购需求明细表

| 序号 | 项目及品种名称 | 规格 型号 | 采购编码 | 军用物资编目码 | 物资质量技术标准或服务内容及标准要求 | 计量 单位 | 采购 数量 | 单价（元） | 预算金额 （万元） | 交货（服务）地点 | 交货（服务）期限 | 采购方式建议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 智能麻精药品管理系统 | / |  |  | 详见技术参数及要求 | 套 | 1 | 150000 | 15 | 第九四〇医院 | 120天 | 公开 招标 |  |
| 1.2 | 智能药品保险柜 | / |  |  | 详见技术参数及要求 | 台 | 4 | 120000 | 48 | 第九四〇医院 | 120天 | 公开 招标 |  |
| 1.3 | 智能药品管控柜 | / |  |  | 详见技术参数及要求 | 台 | 16 | 180000 | 288 | 第九四〇医院 | 120天 | 公开 招标 |  |
| 1.4 | 智能药品套餐柜 | / |  |  | 详见技术参数及要求 | 台 | 1 | 80000 | 8 | 第九四〇医院 | 120天 | 公开 招标 |  |
| 1.5 | 移动智能麻精药箱 | / |  |  | 详见技术参数及要求 | 台 | 6 | 20000 | 12 | 第九四〇医院 | 120天 | 公开 招标 |  |
| 1.6 | 智能网关 | / |  |  | 详见技术参数及要求 | 台 | 5 | 2000 | 1 | 第九四〇医院 | 120天 | 公开 招标 |  |
| 1.7 | 服务器 | / |  |  | 详见技术参数及要求 | 台 | 1 | 100000 | 10 | 第九四〇医院 | 120天 | 公开 招标 |  |
| 1.8 | 视频存储 | / |  |  | 详见技术参数及要求 | 台 | 1 | 150000 | 15 | 第九四〇医院 | 120天 | 公开 招标 |  |
| 1.9 | 智能看板 | / |  |  | 详见技术参数及要求 | 台 | 5 | 4000 | 2 | 第九四〇医院 | 120天 | 公开 招标 |  |