附件1

★商务要求

付款及结算方式：

本项目不预付货款，物资运达指定地点安装完毕，验收合格后，中标供应商收集发票、验收报告等材料，提交需求部门办理结算手续，需求部门在30日内向中标供应商支付货款。

(二)履约保证金和质量保证金：中标供应商签订采购合同前，应当按合同金额的 5 %向采购单位提交履约保证金，合同履行物资验收合格后，履约保证金转为质量保证金,质量保证金一般在质保期满且无质量问题时全额无息退还，甲方可以在合同最终支付结算时，一并办理履约保证金返还。

(三) 交货期限及交货地点：

交货期限： 自合同签订之日起30日内完成安装、调试，运行正常。

交货地点：兰州市安宁区。

（四）售后服务

自交货验收完毕之日起，所有产品质保2年。供应商对提供的物资在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，应当免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，投标供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。

★技术要求

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 质量技术标准 | 计量 单位 | 采购 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气双炒双付炉 | 2000mm*1050mm*800mm+ 450mm | - 采用国家标准304-2B不锈钢磨砂拉丝履膜板，面板≥1.5mm 厚，侧板≥1.2mm。 2.每个炉头热负荷≧35KW，具有火焰稳定、热值高，灶前板为整板封闭，气阀为合金不锈钢天然气专用阀，阀体为铜芯，丝扣的长度≧2cm，灶面板下衬钢板≧2.0mm。所配水龙头为铜芯材质，灶腿与灶体连接处采用 加厚钢板满焊连接，风阀材质为铜质 铸件。 3.点火方式为脉冲点火，并带有意外熄火保护及风压检测功能，一体式旋柄风气联动，灶面带降温水并配控制水阀。 | 台 | 4 |
| 2 | 八眼煲仔炉 | 1500mm*900mm*800 mm+450mm | 1.炉面板采用304-2B优质不锈钢； 2.炉膛采用A34黑铁板，炉身及炉背采用≧1.2mm不锈钢板； 3.炉体骨架采用国标角铁； 4.炉脚采用无逢不锈钢管，管内含钢柱并配可调节不锈钢弹脚； 5.优质火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、风制； 6.炉头采用节能炉头，节气率≧28%。 | 台 | 2 |
| 3 | 双眼矮汤炉 | 1300mm*750mm*550mm | 1.采用国家标准304-2B不锈钢磨砂拉丝铝膜板，面板≧1.5mm厚，侧板≧1.2mm厚。 | 台 | 1 |
| 4 | 单通道工作台 | 1800mm*800mm*800mm | 1.采用国家标准304-2B不锈钢磨砂拉丝履膜板，柜体≧1.5mm厚； 2.层板，加强筋、加强撑采用≧ 1.5mm 厚不锈钢磨砂板制作； 3.柜门不锈钢磨砂板≧1.2mm，配装优质滑轮，滑动灵活轻便。 | 台 | 2 |
| 5 | 不锈钢双眼水池(特大1组) | 2400mm*900mm*800mm | 1.采用国家标准304-2B磨砂拉丝履膜板，面板≧1.5mm，可调试支架≥φ51*1.2mm 壁厚不锈钢钢管，水池全部采用满焊打磨成型，带加强筋、加强撑。 2.上水采用4分硬管连接，配铜芯双温水龙头，水池上面带不锈钢平台式滤水网。 3.池斗深≧350mm | 组 | 1 |
| 6 | 卧式冰箱 |  | 1.外形尺寸不小于2000*920*950mm，有效容积不小于880L； 2.打开方式：顶开式，采用全铜管制冷； 3.门体和内壁均采用全发泡技术，隔绝外界热量，内置食品筐一个，箱底配四个万向脚轮。 | 个 | 1 |
| 7 | 留样柜 |  | 1.采用电融霜技术，温度：+1℃～+4℃。有效容积不小于880L； 2.内外柜体304不锈钢板≧1.2㎜ 3.柱脚:不锈钢管加可调弹脚 | 台 | 1 |
| 8 | 压面机 |  | 1、生产能力：25-30Kg/h； 2、全不锈钢外壳≧1.2mm切面机刀组，有3mm、5mm规格刀组可选。 | 台 | 1 |
| 9 | 冷藏柜 | 1800mm*800mm*800mm | 1、采用304不锈钢，内箱圆弧设计； 2、外嵌式蒸发器，外挂防尘网； 4、360°风冷无霜循环； 5、冷冻门框加装发热丝； 6、外形尺寸不小于1800*760*800； 7、制冷剂：冷藏≧R134a,冷冻≧R404a； 8、温度设定范围：-5℃～+10℃，具有 LED 温度显示、可调功能； 9、能效等级：一级 | 台 | 1 |
| 10 | 圆桌(带1大10个小电磁炉、转盘) |  | 实木套岩板,10人座，直径不小于180cm | 张 | 20 |
| 11 | 圆桌椅 |  | 木头皮椅 | 把 | 200 |
| 12 | 不锈钢排烟罩 | 10000mm*1500mm*500mm | 罩体采用材质为sus304-1.2mm 不锈钢板，背面U型边压死角边型成加强筋，连接处为满焊，采用不锈钢接油盒，照明灯采用防爆灯，鲜风口采用不锈钢可调播风器。 | ㎡ | 15 |
| 13 | 镀锌集烟管道 | 10000mm*500mm*500mm | 采用优质镀锌板制造;壳体≧1.0mm；管道≧1.0mm,加强筋≧1.0mm，角连接件≧1.0mm，法兰夹卡≧1.0mm，内支撑为碳素角钢，硅酮密封胶密封。 | ㎡ | 20 |
| 14 | 镀锌排烟管道 | 500mm*500mm | 优质镀锌壳体≧1.0mm厚；管道≧1.0mm,加强筋≧1.0mm，角连接件≧1.0mm，法兰夹卡≧1.0mm，内支撑为碳素角钢，硅酮密封胶密封。 | ㎡ | 30 |
| 15 | 风机 |  | 多翼式离心结构，双吸式蜗壳吸风，防火消音棉≧4cm。 风量不小于 10000m³/h-30000m³/h，不锈钢材质≧3.7mm 。风机具有过滤功能。 | 台 | 1 |
| 16 | 变频启动箱 |  | 1、箱体采用304不锈钢材质≧1.2mm采用烤漆绝缘处理； 2、采用防水、高亮度运行指示灯； | 套 | 1 |
| 17 | 油烟净化器 |  |  | 台 | 1 |
| 18 | 燃气管道 |  | φ50 | 米 | 25 |