附件1：

采购需求明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音频功率放大器 | 国内 | 输出功率：立体声 8Ω：400W×2，4Ω：600W 总谐波失真 ：60Hz/7Hz 4:1 :<0.05% 互调失真：1kHz:<0.03%，信噪比：≥110dB 转换速度：30V/㎲，阻尼系数：≥400 频率响应：20-20KHz/+0/-2dB 输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.5V 串音：≤-70db 接地控制：开关控制地脚接地和悬浮控制 冷却方式：温控变速风扇穿过散热片前至后通风散热 保护电路：5秒软启动,输入浪涌限制,散热器和变压器温度保护,输出短路保护,输出直流保护,输出过载电流保护,可复位保护器保护,开关机哑音保护,射频干扰保护 LED指示：保护灯，限幅灯，信号指示灯，电源指示灯 远程控制：可支持中控控制 工作模式：立体声，单声道，桥接 动态压限：全自动智能 主电源：190V-260V 50/60Hz FUSE：T20A 高度：2U | 台 | 3 |
| 2 | 专业全频段扩声音箱 | 国内 | 系统类型：10寸二分频全频音箱 频率响应 ：65Hz-18kHz±3dB 灵敏度 ：95dB/1W/1M@±2dB 额定功率 ：225W，峰值功率 ：900W 高音单元 ：1.4"×1，低音单元 ：10"×1 最大声压级 ：105dB，阻抗 ：8Ω 连接器 ：NL4×2 箱体材料 ：18mm/BB中千板板 表面处理 ：黑色浮点耐磨喷漆 指向性 ：80×50(Deg) 吊挂/安装 ：可横向可竖向吊挂 尺寸(WxHxD)：520mm×300mm×340mm 净重 ：18kg 产品采用单片高、低音分颁器，台湾顶级音频电容，大功率无感铝壳电阻，大线径高纯度空芯电感。 自主研发高性能稳定的喇叭单元，独特的空气动力结构方式多点面设计，使声场覆盖更均匀全系列均具有良好的频率响应。 一个高效率高音驱动器安装于一个可以90度旋转的高强度玻璃钢号角上，号角的指向性为水平90度，垂直60度。 高强度的铁网，表面采用内贴防尘网布，即能有效降低奇次谐波，增强视觉美观，又能有效地保护系统单元的使用安全。 箱体采用精选俄罗斯进口高密度桦木夹板制作，进口木胶粉粘合，角码加强工艺，经过技师们精心打造，表面采用最流行的水性洒点耐磨喷漆工艺，经久耐用。 配备多达13个M8的吊点，可以适应各种不同环境的吊装需要，适应使用钢丝绳，吊架等多种安装方式。 | 只 | 2 |
| 3 | 数字电源时序器 | 国内 | 01.面板颜色:黑色，2.0寸液品屏显示，配有输出电压实时显示 02.电力输入条件(单相3线): AC190-250V 50-60HZ两相 (三线:零，火，地) 03.通道数量: 8路万用插座继电器受控 04.继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率):6000W/10000W最大承受无功功率 05.输出电源插座规格: 阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座 06.点阵功能显示 07.液晶电压显示 08..顺序开启逆序关闭，自由设定通道 09.面板通道独立关闭默认1秒 10.每路开关间隔时间/定时时间: 默认2秒 (可以自由设置) 11.输出继电器触点电流: 30A 277VAC 12.电路板规格:双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 13.供电规格内皆变压器，适用全球电压AC190-250V 50-60HZ 14.主电缆线规格:3*6平方电缆线，总长度为1.8米配插头 15.开启类型:按键式轻触开关 16.单路独立开关功能:支持面板独立控制(可软件设定控制) 17.功能显示电压显示表类型:点阵功能显示电压表与功能菜单 18.外接控制开关接口:RS232 COM接口控制 | 台 | 2 |
| 4 | 单通道音频隔离器 | 国内 | 音频隔离器通过隔离外界干扰，特别是隔离不共地产生的电流声噪声，有效地减少了设备间的电流噪声问题。这种设备能够系统间安全传输，保护设备不被对地电压差（静电）烧毁，从而确保设备的电气安全。此外，音频隔离器还能改善声音质量，去除毛刺，使得音频信号传输更加纯净。在实际应用中，音频隔离器通过使音源与隔离器输入端独自形成环路，同时隔离器输出端与负载也形成环路，从而保证了电气隔离，实现了净化音频信号传输、消除因电源异相造成的干扰噪声以及接地电位差等产生的干扰噪声。这种设备在家庭KTV音响系统中尤为重要，能够消除电流声、提高音质、实现长距离传输，并保护设备免受强电冲击的损害。音频隔离器在音频系统中发挥着至关重要的作用，不仅能够有效解决电流噪声问题，还能提高音质、保护设备，确保音频信号的稳定传输。 | 只 | 2 |
| 5 | 双通道视频会议主机专用交流声隔离器 | 国内 | 可以有效隔离视频会议主机与外部音频设备之间的电气信号，防止不同设备之间的干扰，保证音频信号的纯净度， 避免因接地环路等问题引起的噪声、嗡嗡声或电流声，提升音频质量。 对视频会议主机起到一定的保护作用，防止外部音频设备可能带来的过高电压或电流冲击。 1. 高保真传输 能够在隔离信号的同时，尽可能保持音频的高保真度，不损失音频的细节和动态范围。 2. 兼容性强 通常可以与各种视频会议主机和音频设备兼容，适应不同的接口标准和信号类型。 3.安装简便， 体积较小，安装方便，可直接连接在视频会议主机与音频设备之间的音频线路上。 | 只 | 1 |