|  |  | 局部整修项目 |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招标工程量清单 |  |  |  |  |  |
|  | 招 标 人： |  |  |  |  |
|  |  |  | (单位盖章) |  |  |
|  | 造价咨询人： |  |  |  |  |
|  |  |  | (单位盖章) |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |

封— 1

|  | 局部整修项目 | 工程 |
| --- | --- | --- |
|  | # 招标工程量清单 |  |

| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章) |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人： |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |
| 编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日 |

扉— 1

|  | # 总 说 明 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：旧团职楼3单元202室 装修和1单元501室局部整修项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 编 制 说 明 一、编制依据：根据现场测量进行编制。 二、取费标准执行： 本工程为三类工程，取费标准按三类计取。 三、执行材料指导价： 材料价差执行酒市建字〔2024〕225号《酒泉市住房和城乡建设局关于发布2024年 第四期工程建设材料信息价格及人工信息价的通知》信息价按照“ 酒泉市肃州区 ” 信息价计取，信息价没有的按市场价询价执行。 四、执行定额： 《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（2019地区基价） 《甘肃省安装工程预算定额》（2019地区基价） 《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额》（2010） 五、规费：执行甘建价【2018】575号文件，统一按《甘肃省建筑安装工程费用定 额》中规定的费率标准计取。 六、税金：根据甘肃省住房和城乡建设厅关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增 值税税率有关规定的通知甘〔2019〕 118号规定的增值税税率为9%。 |  |  |

|  |  | 表-01 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段：局部整修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 定额人工费 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011608002001 | 铲除涂料面 | [项目特征] 1.构件部位:7号 楼1单元501室内 墙面、窗户侧壁 乳胶漆 2.铲除名称:内 墙面乳胶漆拆除 3.运距:根据现 场实际情况自行 考虑（含垃圾处 理费） [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外 运输 | m2 | 15.94 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表— 08 |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除工程 |  |  | 标段： 局部整修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
|  | 一 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011707001001 | 环境保护费 | 人工费 | 1.612 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001002 | 文明施工费 | 人工费 | 2.574 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707001003 | 安全施工费 | 人工费 | 9.594 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707001004 | 临时设施费 | 人工费 | 8.086 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707001005 | 扬尘污染防治增加费 | 人工费 | 3.302 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707001006 | 建筑工人实名制费 | 人工费 | 0.572 |  |  |  |  |  |
|  | 二 | 其他总价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707004001 | 二次搬运费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 费 | 人工费 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 11 | 01B001 | 工程定位复测费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 12 | 01B002 | 施工因素增加费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 13 | 01B003 | 特殊地区增加费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人 工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除工程 |  | 标段：局部整修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表-12 |

| # 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除工程 |  | 标段：局 部整修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额 由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表— 12— 5 |

# 规费、税金项目计价表

标段：局

工程名称：拆除工程

部整修项目                                  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 其中：社会保险费+其中：住房公 积金+其中：环境保护税 |  |  |  |
| 1.1 | 其中：社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费 |  | 16 |  |
| 1.2 | 其中：住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费 |  | 6 |  |
| 1.3 | 其中：环境保护税 | 按实记取 |  | 0 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费（费率措施费） +其他 项目费+规费 |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：                                                       复核人（造价工程师）：

表-13

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段：局部整修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 定额人工费 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 |  | [项目特征] 1.部位:7号楼1 单元501室内墙 面、窗户侧壁 2.基层类型:水 泥砂浆墙面 3.喷刷涂料部位 :内墙 4.腻子种类:内 墙面腻子二遍 5.涂料品种、喷 刷遍数:内墙白 色乳胶漆二遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 15.94 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011407001002 | 玻璃更换 |  | [项目特征] 1.部位:7号楼1 单元501阳台外 窗玻璃 2.规格:550mm*5 50mm 3.备注:含玻璃 及密封条安装 [工作内容] 1.玻璃安装 2.密封条安装 | m2 | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011505003001 | 门锁维修 |  | [项目特征] 1.部位:7号楼1 单元501入户防 盗门门锁维修 [工作内容] 1.门锁维修 | 付 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：局部整修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
|  | 一 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011707001007 | 环境保护费 | 人工费+机械费 | 0.832 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001008 | 文明施工费 | 人工费+机械费 | 1.339 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707001009 | 安全施工费 | 人工费+机械费 | 9.581 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707001010 | 临时设施费 | 人工费+机械费 | 4.498 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707001011 | 扬尘污染防治增加费 | 人工费+机械费 | 2.457 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707001012 | 建筑工人实名制费 | 人工费+机械费 | 0.429 |  |  |  |  |  |
|  | 二 | 其他总价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707002002 | 夜间施工增加费 | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707004002 | 二次搬运费 | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707007002 | 已完工程及设备保护 费 | 人工费+机械费 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707005002 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 11 | 01B001 | 工程定位复测费 | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 12 | 01B002 | 施工因素增加费 | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 13 | 01B003 | 特殊地区增加费 | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人 工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：局 部整修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表-12 |

| # 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：局 部整修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额 由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表— 12— 5 |

# 规费、税金项目计价表

标段：局

工程名称：建筑与装饰工程

部整修项目                            第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 其中：社会保险费+其中：住房公 积金+其中：环境保护税 |  |  |  |
| 1.1 | 其中：社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费 |  | 16 |  |
| 1.2 | 其中：住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费 |  | 6 |  |
| 1.3 | 其中：环境保护税 | 按实记取 |  | 0 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费（费率措施费） +其他 项目费+规费 |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：                                                       复核人（造价工程师）：

表-13

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段：局部整修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 定额人工费 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | [项目特征] 1.拆除砌体名称 :砖砌体拆除( 厨房、餐厅隔墙 ) 2.砌体类型:砖 砌墙体 3.运距:根据现 场实际情况自行 考虑（含垃圾处 理费） [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外 运输 | m3 | 2.38 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011610002001 | 金属窗拆除 |  | [项目特征] 1.拆除构件名称 :厨房钢窗拆除 2.运距:根据现 场实际情况自行 考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外 运输 | m2 | 1.76 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011610002002 | 金属门拆除 |  | [项目特征] 1.拆除构件名称 :厨房钢门拆除 2.运距:根据现 场实际情况自行 考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外 运输 | m2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011610001001 | 木窗拆除 |  | [项目特征] 1.拆除构件名称 :厨房木质隔 | m2 | 1.76 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： 局部整修项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 定额人工费 |
|  |  |  |  | 断窗窗拆除 2.运距:根据现 场实际情况自行 考虑（含垃圾处 理费） [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外 运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011610001002 | 木门拆除 |  | [项目特征] 1.拆除构件名称 :木门拆除（厨 房、室内） 2.备注:包含门 扇、门框、门套 拆除 3.运距:根据现 场实际情况自行 考虑（含垃圾处 理费） [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外 运输 | m2 | 11.35 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011605002001 | 立面块料拆除 |  | [项目特征] 1.拆除构件名称 :墙面瓷砖拆除 （墙面瓷砖、踢 脚线） 2.运距:根据现 场实际情况自行 考虑（含垃圾处 理费） [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外 运输 | m2 | 33.52 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011605001001 | 平面块料拆除 |  | [项目特征] 1.拆除构件名称 :地面瓷砖拆 | m2 | 69.51 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： 局部整修项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 定额人工费 |
|  |  |  |  | 除 2.运距:根据现 场实际情况自行 考虑（含垃圾处 理费） [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外 运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011604001001 | 水泥砂浆压光 地面拆除 |  | [项目特征] 1.拆除构件名称 :水泥砂浆压光 地面拆除（阴台 、阳台） 2.其它:拆除厚 度与地板砖拆除 厚度一致 3.运距:根据现 场实际情况自行 考虑（含垃圾处 理费） [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外 运输 | m2 | 11.55 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011606003001 | 天棚面龙骨及 饰面拆除 |  | [项目特征] 1.拆除构件名称 :PVC吊顶+龙骨 （卫生间）拆除 2.运距:根据现 场实际情况自行 考虑（含垃圾处 理费） [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外 运输 | m2 | 4.11 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011608002002 | 铲除涂料面 |  | [项目特征] 1.铲除部位名 | m2 | 290.57 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： 局部整修项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 定额人工费 |
|  |  |  |  | 称:乳胶漆铲除 （内墙面+天棚 ) 2.运距:根据现 场实际情况自行 考虑（含垃圾处 理费） [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外 运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011603001001 | 木构件拆除 |  | [项目特征] 1.拆除构件名称 :厨房木质柜体 拆除 2.运距:根据现 场实际情况自行 考虑（含垃圾处 理费） [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外 运输 | m2 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011612002001 | 暖气片拆除 |  | [项目特征] 1.拆除构件名称 :原有暖气片拆 除（包含暖气片 拖钩拆除） 2.运距:根据现 场实际情况自行 考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外 运输 | 组 | 7 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011612001001 | 管道拆除 |  | [项目特征] 1.拆除构件名称 :连接柱型暖气 片管道拆除 2.运距:根据现 | m | 45 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： 局部整修项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 定额人工费 |
|  |  |  |  | 场实际情况自行 考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外 运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011612002002 | 阀门拆除 |  | [项目特征] 1.拆除构件名称 :原有暖气管阀 门拆除 2.运距:根据现 场实际情况自行 考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外 运输 | 个 | 7 |  |  |  |  |  |
| 15 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 （坐便器） |  | [项目特征] 1.拆除卫生洁具 种类:坐便器拆 除 2.运距:根据现 场实际情况自行 考虑（含垃圾处 理费） [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外 运输 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 011612002004 | 卫生洁具拆除 （淋浴器） |  | [项目特征] 1.拆除卫生洁具 种类:淋浴器拆 除（淋浴喷头及 其它部件） 2.运距:根据现 场实际情况自行 考虑（含垃圾处 理费） [工作内容] 1.拆除 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： 局部整修项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 定额人工费 |
|  |  |  |  | 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外 运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 011612002005 | 卫生洁具拆除 （立柱盆） |  | [项目特征] 1.拆除卫生洁具 种类:立柱盆拆 除 2.运距:根据现 场实际情况自行 考虑（含垃圾处 理费） [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外 运输 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 011612002006 | 卫生洁具拆除 （地漏） |  | [项目特征] 1.拆除卫生洁具 种类:地漏拆除 2.运距:根据现 场实际情况自行 考虑（含垃圾处 理费） [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外 运输 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | 011612002007 | 卫生洁具拆除 （置物架） |  | [项目特征] 1.拆除卫生洁具 种类:置物架拆 除 2.运距:根据现 场实际情况自行 考虑（含垃圾处 理费） [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外 运输 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 011613001001 | 灯具拆除 |  | [项目特征] | 套 | 7 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： 局部整修项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 定额人工费 |
|  |  |  | 1.拆除构件名称 :吸顶灯管拆除 2.运距:根据现 场实际情况自行 考虑（含垃圾处 理费） [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外 运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 011613001002 | 开关拆除 | [项目特征] 1.拆除构件名称 :开关拆除 2.运距:根据现 场实际情况自行 考虑（含垃圾处 理费） [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外 运输 | 套 | 8 |  |  |  |  |  |
| 22 | 011613001003 | 插座拆除 | [项目特征] 1.拆除构件名称 :插座拆除 2.运距:根据现 场实际情况自行 考虑（含垃圾处 理费） [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外 运输 | 套 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表— 08 |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除工程 |  |  | 标段：旧团职楼3单元202室装修和1单元501室 局部整修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
|  | 一 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011707001013 | 环境保护费 | 人工费 | 1.612 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001014 | 文明施工费 | 人工费 | 2.574 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707001015 | 安全施工费 | 人工费 | 9.594 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707001016 | 临时设施费 | 人工费 | 8.086 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707001017 | 扬尘污染防治增加费 | 人工费 | 3.302 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707001018 | 建筑工人实名制费 | 人工费 | 0.572 |  |  |  |  |  |
|  | 二 | 其他总价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707002003 | 夜间施工增加费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707004003 | 二次搬运费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707007003 | 已完工程及设备保护 费 | 人工费 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707005003 | 冬雨季施工增加费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 11 | 01B001 | 工程定位复测费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 12 | 01B002 | 施工因素增加费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 13 | 01B003 | 特殊地区增加费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人 工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除工程 |  | 标段：旧团职楼3单元202室装修和1单元501室局 部整修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表-12 |

| # 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除工程 |  | 标段：旧团职楼3单元202室装修和1单元501室局 部整修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额 由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表— 12— 5 |

# 规费、税金项目计价表

标段：旧团职楼3单元202室装修和1单元501室局

工程名称：拆除工程

部整修项目                                      第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 其中：社会保险费+其中：住房公 积金+其中：环境保护税 |  |  |  |
| 1.1 | 其中：社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费 |  | 16 |  |
| 1.2 | 其中：住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费 |  | 6 |  |
| 1.3 | 其中：环境保护税 | 按实记取 |  | 0 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费（费率措施费） +其他 项目费+规费 |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：                                                       复核人（造价工程师）：

表-13

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段： 局部整修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 12 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 定额人工费 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | [项目特征] 1.部位:除卫生 间、厨房、阴台 以外其它地面 2.结合层厚度、 砂浆配合比:20 mm厚1:3干硬性 水泥砂浆结合层 3.面层材料品种 、规格、颜色:8 00*800mm全瓷地 砖（浅色中档全 瓷地砖） 4.嵌缝材料种类 :白水泥擦粉 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨 边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 66.59 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011102003002 | 块料楼地面 |  | [项目特征] 1.部位:卫生间 地面 2.找平层厚度、 砂浆配合比:20 mm厚1:2水泥砂 浆找平层 3.防水层类型: 聚乙烯丙纶双面 复合卷材（防水 上返300mm) 4.结合层厚度、 砂浆配合比:20 mm厚1:3干硬性 水泥砂浆结合层 5.面层材料品 | m2 | 4.32 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段： 局部整修项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 12 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 定额人工费 |
|  |  |  |  | 种、规格、颜色 :300*300mm防滑 地砖（中档全瓷 地砖） 6.嵌缝材料种类 :白水泥擦粉 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨 边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011102003003 | 块料楼地面 |  | [项目特征] 1.部位:厨房、 阴台地面 2.找平层厚度、 砂浆配合比:20 mm厚1:2水泥砂 浆找平层 3.防水层类型: 聚乙烯丙纶双面 复合卷材（防水 上返300mm) 4.结合层厚度、 砂浆配合比:20 mm厚1:3干硬性 水泥砂浆结合层 5.面层材料品种 、规格、颜色:8 00*800mm防滑地 砖（中档全瓷地 砖） 6.嵌缝材料种类 :白水泥擦粉 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨 边 4.嵌缝 | m2 | 15.22 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段： 局部整修项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 12 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 定额人工费 |
|  |  |  |  | 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011105004001 | 木塑踢脚线 |  | [项目特征] 1.踢脚线高度:1 00mm 2.面层材料种类 、规格、颜色 : 木塑踢脚线（颜 色建设单位确定 ) [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.材料运输 | m | 82.64 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011204003001 | 块料墙面 |  | [项目特征] 1.部位:厨房、 卫生间墙面 2.墙体类型:水 泥砂浆墙面 3.安装方式:水 泥砂浆粘贴 4.防水层类型: 聚乙烯丙纶双面 复合卷材(①厨 房：防水高度为 0.5m；②卫生间 ：有淋浴墙面防 水高度为1.8m， 其余三面墙为0. 5m) 5.面层材料品种 、规格、颜色:3 00*600mm瓷砖墙 面（中档全瓷墙 砖） 6.缝宽、嵌缝材 料种类:白水泥 擦缝 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运 输 3.粘结层铺贴 | m2 | 32.52 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段： 局部整修项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 12 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 定额人工费 |
|  |  |  |  | 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、 打蜡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 |  | [项目特征] 1.部位:除瓷砖 墙面以外的其它 内墙面 2.基层类型:水 泥砂浆墙面 3.腻子种类、要 求:内墙面腻子 二遍，满刮找平 4.涂料品种、喷 刷遍数:内墙白 色乳胶漆二遍( 知名品牌，环保 合格产品） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 195.9 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 |  | [项目特征] 1.部位:除吊顶 天棚以外的其它 天棚 2.基层类型:混 凝土现浇板 3.腻子种类、要 求:内墙面腻子 二遍，满刮找平 4.涂料品种、喷 刷遍数:内墙面 乳胶漆二遍（知 名品牌，环保合 格产品） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 70.92 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011302001001 | 吊顶天棚 |  | [项目特征] 1.部位:厨房、 | m2 | 16.1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段： 局部整修项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 12 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 定额人工费 |
|  |  |  |  | 卫生间天棚 2.吊顶形式、吊 杆规格、高度: 不上人 3.龙骨材料种类 、规格、中距 : 轻钢龙骨 4.面层材料品种 、规格:PVC装饰 板 [工作内容] 1.基层清理、吊 杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011502004001 | 石膏装饰线条 |  | [项目特征] 1.部位:客厅、 卧室墙顶阴角 2.线条材料品种 、规格、颜色 : 具体规格，以现 场实际为准 [工作内容] 1.线条制作、安 装 2.刷防护材料 | m | 61.86 |  |  |  |  |  |
| 10 | 010808001001 | 成品木质门套 |  | [项目特征] 1.名称:成品木 质门套 2.门窗套展开宽 度:根据现场实 际测量情况确定 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安 装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.线条安装 6.刷防护材料 | m | 7.3 |  |  |  |  |  |
| 11 | 010401012001 | 零星砌砖 |  | [项目特征] 1.部位:封堵原 | m3 | 1.84 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段： 局部整修项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 12 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 定额人工费 |
|  |  |  |  | 暖气片洞口、厨 房壁柜、卧室壁 橱等 2.砖品种、规格 、强度等级:标 准砖 3.砂浆强度等级 、配合比:水泥 砂浆M7.5 [工作内容] 1.砂浆制作、运 输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011203001001 | 墙面一般抹灰 |  | [项目特征] 1.部位:原暖气 片洞口、厨房壁 柜、卧室壁橱封 堵位置 2.面层厚度、砂 浆配合比:水泥 砂浆1:2 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运 输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 8.38 |  |  |  |  |  |
| 13 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 |  | [项目特征] 1.部位:卫生间 铝镁合金门（成 品定制） 2.门框或扇外围 尺寸:M0721 3.门框、扇材质 :铝镁合金玻璃 门（具体样式建 设单位指定）， 含门锁等五金配 件 4.玻璃品种、厚 度:钢化磨砂玻 璃 | m2 | 1.47 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段： 局部整修项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 12 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 定额人工费 |
|  |  |  |  | [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010802001002 | 金属(塑钢）门 |  | [项目特征] 1.部位:厨房铝 镁合金门（成品 定制） 2.门框或扇外围 尺寸:具体规格 ,以现场实际测 量为准 3.门框、扇材质 :铝镁合金玻璃 门（具体样式建 设单位指定）， 含门拉手等配件 4.玻璃品种、厚 度:钢化玻璃 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 3.36 |  |  |  |  |  |
| 15 | 010801002001 | 木质门带套 |  | [项目特征] 1.部位:室内卧 室门 2.门代号及洞口 尺寸:M0821 3.门框、扇材质 :成品磨压面板 门，带门套 4.其它:含门锁 及五金配件 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | m2 | 6.72 |  |  |  |  |  |
| 16 | 011402002001 | 金属门、窗框 油漆 |  | [项目特征] 1.窗类型:金属 门、窗框 2.油漆品种、刷 漆遍数:窗框涂 刷调和漆2遍， 防锈漆2遍（具 体颜色建设单位 确定） | m2 | 18.41 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段： 局部整修项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 12 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 定额人工费 |
|  |  |  |  | 3.其它:刷漆前 ,铲除钢门、窗 框原有表面油漆 ,打磨干净，方 可进行后续刷漆 工作 [工作内容] 1.除锈、基层清 理 2.刮腻子 3.刷防护材料、 油漆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 031004003001 | 成品浴室柜 |  | [项目特征] 1.规格、类型: 成品实木浴室柜 +墙面镜（挂墙 式） 2.台面材质、类 型:一体式高温 陶瓷盆 3.柜体:免漆实 木挂墙柜体，带 柜门（具体样式 、颜色建设单位 确定） 4.镜面材质:高 清浮法银镜（具 体样式、颜色建 设单位确定） 5.备注:包含冷 热水龙头、 一体 下水器、翻板、 冷热进水阀、防 爆进水管、防霉 玻璃胶等挂装配 件 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 011501007001 | 厨房吊柜 |  | [项目特征] 1.台柜规格:吊 柜具体规格以现 场实际测量为准 2.柜体材质:柜 | m | 3.83 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段： 局部整修项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 12 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 定额人工费 |
|  |  |  |  | 体采用生态防水 板 3.柜门材质:钢 化玻璃门（带配 套拉手） 4.五金种类、规 格:含合页、拉 手等五金件 [工作内容] 1.吊柜制作、安 装(安放) 2.刷防护材料、 油漆 3.五金件安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011501007002 | 厨房低柜 |  | [项目特征] 1.台柜规格:台 柜具体规格以现 场实际测量为准 2.柜体材质:柜 体采用生态防水 板 3.柜门材质:钢 化玻璃门（带配 套拉手） 4.台面板材质:2 0mm人造大理石 台面（具体颜色 ,建设单位确定 ) 5.五金种类、规 格:含合页、拉 手等五金件 6.其它:人造大 理石台面包含磨 边、钻孔 [工作内容] 1.台柜制作、安 装(安放) 2.刷防护材料、 油漆 3.五金件安装 | m | 3.9 |  |  |  |  |  |
| 20 | 011501005001 | 鞋柜 |  | [项目特征] 1.台柜规格:台 柜具体规格以现 场实际测量为准 | m | 1.2 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段： 局部整修项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 12 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 定额人工费 |
|  |  |  |  | 2.柜体材质:柜 体采用生态防水 板 3.柜门材质:柜 体采用生态防水 板 4.背板材质:柜 体采用生态防水 板 5.五金种类、规 格:含合页、柜 门拉手、挂衣板 挂钩等五金配件 6.其它:鞋柜顶 部设置横担板( 材料同柜体材料 ),担板上部至 顶之间设置磨砂 透光玻璃，四周 玻璃胶固定 [工作内容] 1.台柜制作、运 输、安装(安放) 2.刷防护材料、 油漆 3.五金件安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 011505003002 | 置物架 |  | [项目特征] 1.材料品种、规 格、颜色:具体 样式、材质建设 单位确定 [工作内容] 1.置物架安装 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | 010810005001 | 窗帘轨 |  | [项目特征] 1.窗帘轨材质、 规格:铝合金窗 帘轨安装（单轨 ) [工作内容] 1.制作、运输、 安装 2.刷防护材料 | m | 12.07 |  |  |  |  |  |
| 23 | 011208002001 | 成品管道装饰 护角 |  | [项目特征] 1.截面、高度 | m | 2.16 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段： 局部整修项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 12 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 定额人工费 |
|  |  |  |  | 尺寸:200*200*1 0mm 2.材质:高分子 PVC成品板材( 具体颜色，建设 单位确定） [工作内容] 1.运输、固定、 安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 011502001001 | 窗户密封条更 换 |  | [项目特征] 1.位置:室内钢 窗局部密封条更 换，确保密封良 好 [工作内容] 1.线条制作、安 装 2.刷防护材料 | m | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 011701003001 | 里脚手架（内 墙面脚手架） |  | [项目特征] 1.搭设方式:墙 、柱面活动脚手 架 [工作内容] 1.场内、场外材 料搬运 2.搭、拆脚手架 、斜道、上料平 台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后 材料的堆放 | m2 | 275.96 |  |  |  |  |  |
| 26 | 011701003002 | 里脚手架（天 棚脚手架） |  | [项目特征] 1.搭设方式:天 棚活动脚手架 [工作内容] 1.场内、场外材 料搬运 2.搭、拆脚手架 、斜道、上料平 台 | m2 | 86.02 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： 局部整修项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 12 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 定额人工费 |
|  |  |  | 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后 材料的堆放 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表— 08 |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：旧团职楼3单元202室装修和1单元501室 局部整修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
|  | 一 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011707001019 | 环境保护费 | 人工费+机械费 | 0.832 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001020 | 文明施工费 | 人工费+机械费 | 1.339 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707001021 | 安全施工费 | 人工费+机械费 | 9.581 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707001022 | 临时设施费 | 人工费+机械费 | 4.498 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707001023 | 扬尘污染防治增加费 | 人工费+机械费 | 2.457 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707001024 | 建筑工人实名制费 | 人工费+机械费 | 0.429 |  |  |  |  |  |
|  | 二 | 其他总价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707002004 | 夜间施工增加费 | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707004004 | 二次搬运费 | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707007004 | 已完工程及设备保护 费 | 人工费+机械费 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707005004 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 11 | 01B001 | 工程定位复测费 | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 12 | 01B002 | 施工因素增加费 | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 13 | 01B003 | 特殊地区增加费 | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人 工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：旧团职楼3单元202室装修和1单元501室局 部整修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表-12 |

| # 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：旧团职楼3单元202室装修和1单元501室局 部整修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额 由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表— 12— 5 |

# 规费、税金项目计价表

标段：旧团职楼3单元202室装修和1单元501室局

工程名称：建筑与装饰工程

部整修项目                                      第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 其中：社会保险费+其中：住房公 积金+其中：环境保护税 |  |  |  |
| 1.1 | 其中：社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费 |  | 16 |  |
| 1.2 | 其中：住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费 |  | 6 |  |
| 1.3 | 其中：环境保护税 | 按实记取 |  | 0 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费（费率措施费） +其他 项目费+规费 |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：                                                       复核人（造价工程师）：

表-13

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 标段： 局部整修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 定额人工费 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.安装部位:室 内 2.介质:给水 3.材质、规格: PP-R管 De20 4.连接形式:热 熔连接 5.压力试验及吹 、洗设计要求 : 水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 15.85 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.安装部位:室 内 2.介质:污水 3.材质、规格:U -PVC螺旋管D110 4.连接形式:粘 接 5.阻火圈设计要 求:按要求安装 6.压力试验及吹 、洗设计要求 : 水冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.安装部位:室 内 | m | 4 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 标段： 局部整修项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 定额人工费 |
|  |  |  |  | 2.介质:污水 3.材质、规格:U -PVC管D50 4.连接形式:粘 接 5.阻火圈设计要 求:按要求安装 6.压力试验及吹 、洗设计要求 : 水冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031004014001 | 不锈钢地漏 |  | [项目特征] 1.材质:不锈钢 防臭地漏 2.型号、规格:1 00mm*100mm（选 用知名品牌） 3.安装部位:厨 房、卫生间 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031004006001 | 成品节水型坐 式大便器 |  | [项目特征] 1.名称:成品节 水型坐便器 2.规格、类型: 选用知名品牌合 格产品，具体样 式建设单位指定 3.附件名称、数 量:附件齐全 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031004010001 | 淋浴器 |  | [项目特征] 1.名称:成套节 水型淋浴器安 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 标段： 局部整修项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 定额人工费 |
|  |  |  |  | 装（镀铬） 2.材质、规格: 选用知名品牌合 格产品，具体样 式建设单位指定 3.附件名称、数 量:包含淋浴器 、花洒头、双层 伸缩软管、龙头 弯角等配件 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030413002001 | 凿（压)槽 |  | [项目特征] 1.名称:凿（压) 槽 2.规格:按照需 求自行考虑 3.填充(恢复)方 式:高强度细石 混凝土填充，水 泥砂浆抹面 4.混凝土标准:C 35 [工作内容] 1.开槽 2.恢复处理 | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030413003001 | 打洞（孔） |  | [项目特征] 1.名称:打洞( 孔） 2.规格:按照需 求自行考虑 3.填充(恢复） 方式:高强度细 石混凝土填充， 水泥砂浆抹面 4.混凝土标准:C 30 [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | 031004014002 | 拖布池 |  | [项目特征] 1.材质:陶瓷拖 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： 局部整修项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 定额人工费 |
|  |  |  | 布池安装 2.备注:选用知 名品牌合格产品 ,具体样式建设 单位指定 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031004014003 | 给、排水附(配 )件 | [项目特征] 1.材质:DN20加 长水嘴安装 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 031004004001 | 不锈钢洗菜盆 | [项目特征] 1.部位:厨房 2.材质:304不锈 钢洗菜盆 3.规格、类型: 具体规格根据现 场实际大小综合 考虑 4.其它:包含水 槽、下水器、下 水管、圆形全铜 水龙头、软管、 沥水盆、角阀等 配件（安装好后 ,四周用防水密 封胶密封） 5.备注:选用知 名品牌合格产品 ,具体样式建设 单位指定 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表— 08 |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：旧团职楼3单元202室装修和1单元501室 局部整修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
|  | 一 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031302001001 | 环境保护费 | 人工费 | 1.404 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 文明施工费 | 人工费 | 2.288 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302001003 | 安全施工费 | 人工费 | 11.19 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302001004 | 临时设施费 | 人工费 | 8.866 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302001005 | 扬尘污染防治增加费 | 人工费 | 3.068 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302001006 | 建筑工人实名制费 | 人工费 | 0.611 |  |  |  |  |  |
|  | 二 | 其他总价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302004001 | 二次搬运费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 费 | 人工费 | 0.14 |  |  |  |  |  |
| 10 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 11 | 03B001 | 工程定位复测费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 12 | 03B002 | 施工因素增加费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 13 | 03B003 | 特殊地区增加费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人 工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  | 标段：旧团职楼3单元202室装修和1单元501室局 部整修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表-12 |

| # 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  | 标段：旧团职楼3单元202室装修和1单元501室局 部整修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额 由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表— 12— 5 |

# 规费、税金项目计价表

标段：旧团职楼3单元202室装修和1单元501室局

工程名称：给排水工程

部整修项目                                      第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 其中：社会保险费+其中：住房公 积金+其中：环境保护税 |  |  |  |
| 1.1 | 其中：社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费 |  | 16 |  |
| 1.2 | 其中：住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费 |  | 6 |  |
| 1.3 | 其中：环境保护税 | 按实记取 |  | 0 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费（费率措施费） +其他 项目费+规费 |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：                                                       复核人（造价工程师）：

表-13

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：采暖工程 |  |  |  |  | 标段： 局部整修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 定额人工费 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006004 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.安装部位:暖 气立管至散热器 2.介质:采暖 3.材质、规格: PP-R管 De25 4.连接形式:热 熔连接 5.压力试验及吹 、洗设计要求 : 水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 16.5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031005002001 | 钢制散热器 |  | [项目特征] 1.结构形式:铜 铝复合型散热器 2.型号、规格:1 5片/组 3.安装方式:壁 挂 4.备注:选用知 名品牌合格产品 ,具体样式建设 单位确定 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.托架刷油 | 组 | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031005002002 | 钢制散热器 |  | [项目特征] 1.结构形式:铜 铝复合型散热器 2.型号、规格:8 片/组 3.安装方式:壁 挂 4.备注:选用知 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段： 局部整修项目 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 定额人工费 |
|  |  |  | 名品牌合格产品 ,具体样式建设 单位确定 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.托架刷油 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表— 08 |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：旧团职楼3单元202室装修和1单元501室 局部整修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
|  | 一 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031302001007 | 环境保护费 | 人工费 | 1.404 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302001008 | 文明施工费 | 人工费 | 2.288 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302001009 | 安全施工费 | 人工费 | 11.19 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302001010 | 临时设施费 | 人工费 | 8.866 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302001011 | 扬尘污染防治增加费 | 人工费 | 3.068 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302001012 | 建筑工人实名制费 | 人工费 | 0.611 |  |  |  |  |  |
|  | 二 | 其他总价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302002002 | 夜间施工增加费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302004002 | 二次搬运费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | 031302006002 | 已完工程及设备保护 费 | 人工费 | 0.14 |  |  |  |  |  |
| 10 | 031302005002 | 冬雨季施工增加费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 11 | 03B001 | 工程定位复测费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 12 | 03B002 | 施工因素增加费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 13 | 03B003 | 特殊地区增加费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人 工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：采暖工程 |  | 标段：旧团职楼3单元202室装修和1单元501室局 部整修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表-12 |

| # 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：采暖工程 |  | 标段：旧团职楼3单元202室装修和1单元501室局 部整修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额 由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表— 12— 5 |

# 规费、税金项目计价表

标段：旧团职楼3单元202室装修和1单元501室局

工程名称：采暖工程

部整修项目                                      第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 其中：社会保险费+其中：住房公 积金+其中：环境保护税 |  |  |  |
| 1.1 | 其中：社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费 |  | 16 |  |
| 1.2 | 其中：住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费 |  | 6 |  |
| 1.3 | 其中：环境保护税 | 按实记取 |  | 0 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费（费率措施费） +其他 项目费+规费 |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：                                                       复核人（造价工程师）：

表-13

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  | 标段： 局部整修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 定额人工费 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412001001 | 普通灯具 |  | [项目特征] 1.名称:高效节 能照明灯具 2.型号:吸顶灯 3.备注:选用知 名品牌合格产品 ,具体样式建设 单位确定 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 7 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040801029001 | 照明开关 |  | [项目特征] 1.名称:单联开 关 2.备注:选用知 名品牌合格产品 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040801030001 | 五孔插座 |  | [项目特征] 1.名称:安全型 五孔插座 2.备注:选用知 名品牌合格产品 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411006001 | 接线盒 |  | [项目特征] 1.名称:塑料接 线盒 2.规格:86系列 3.安装形式:暗 装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 28 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030412001002 | 多功能风暖浴 霸 |  | [项目特征] 1.名称:多功能 风暖浴霸（快速 制热型） 2.材质:PC面板+ PP箱体 3.规格:300mm*6 00mm 4.功率:2200W | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  | 标段： 局部整修项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 定额人工费 |
|  |  |  |  | 5.功能:强暖、 弱暖、干燥、吹 风、智能开关机 、换气、 LED照 明、小夜灯 6.其它:含开关 、扎带、止逆阀 、排风软管、附 件等 [工作内容] 1.本体安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030411004001 | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:管内穿 线 2.配线形式:照 明线路 3.型号:ZR-BV4 mm2 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉 紧装置安装） 3.支持体（夹板 、绝缘子、槽板 等)安装 | m | 260 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030411001001 | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:塑料管 2.材质:PVC25 3.配置形式:暗 配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉 紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 | m | 120 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030413002002 | 凿（压)槽 |  | [项目特征] 1.名称:凿（压) 槽 2.规格:按照需 求自行考虑 3.填充(恢复) | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段： 局部整修项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 定额人工费 |
|  |  |  | 方式:高强度细 石混凝土填充， 水泥砂浆抹面 4.混凝土标准:C 35 [工作内容] 1.开槽 2.恢复处理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表— 08 |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：旧团职楼3单元202室装修和1单元501室 局部整修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
|  | 一 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031302001013 | 环境保护费 | 人工费 | 1.404 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302001014 | 文明施工费 | 人工费 | 2.288 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302001015 | 安全施工费 | 人工费 | 11.19 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302001016 | 临时设施费 | 人工费 | 8.866 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302001017 | 扬尘污染防治增加费 | 人工费 | 3.068 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302001018 | 建筑工人实名制费 | 人工费 | 0.611 |  |  |  |  |  |
|  | 二 | 其他总价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302002003 | 夜间施工增加费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302004003 | 二次搬运费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | 031302006003 | 已完工程及设备保护 费 | 人工费 | 0.14 |  |  |  |  |  |
| 10 | 031302005003 | 冬雨季施工增加费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 11 | 03B001 | 工程定位复测费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 12 | 03B002 | 施工因素增加费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 13 | 03B003 | 特殊地区增加费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人 工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：旧团职楼3单元202室装修和1单元501室局 部整修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表-12 |

| # 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：旧团职楼3单元202室装修和1单元501室局 部整修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额 由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表— 12— 5 |

# 规费、税金项目计价表

标段：旧团职楼3单元202室装修和1单元501室局

工程名称：电气设备安装工程

部整修项目                                      第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 其中：社会保险费+其中：住房公 积金+其中：环境保护税 |  |  |  |
| 1.1 | 其中：社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费 |  | 16 |  |
| 1.2 | 其中：住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费 |  | 6 |  |
| 1.3 | 其中：环境保护税 | 按实记取 |  | 0 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费（费率措施费） +其他 项目费+规费 |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：                                                       复核人（造价工程师）：

表-13