附件：项目主要配置清单

| 序号 | 项目名称 | 设备参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全新风直膨式空调机组 |  | 套 | 3 |  |
| 2 | 新风预处理机组 | 含等离子消毒功能 | 台 | 3 |  |
| 3 | 静音排风机 |  | 台 | 3 |  |
| 4 | 智能新风控制系统 | 含工控机、工业环监测仪（传感器）、大屏系统、智能控制器（PLC）及配电柜等 | 套 | 2 |  |
| 5 | 柔性软风管 | 1.名称:柔性接口 2.材质:三防复合布 3.其他:满足设计图纸及相关规范要求 | 平方米 | 1 | 柔性软连接 |
| 6 | 原有吊顶拆除 | 泡棉板吊顶 | 平方米 | 607 |  |
| 7 | 吊顶安装 | 泡棉板吊顶 | 平方米 | 607 |  |
| 8 | 回风包柱体 | 石膏板包装 | 平方米 | 150 | 排风柱装修 |
| 9 | 外墙开孔 | 1.水钻DN200开孔 2.开孔污损墙面修复及原设备拆除后顶面修复 3.具备防盗、防鼠、防虫设计 | 个 | 11 |  |
| 10 | 百叶风口 | - 1.名称:单层百叶风口 - 2.规格:630*320 - 3.其他:满足设计图纸及相关规范要求 | 套 | 9 | 铝合金烤漆 |
| 11 | - 送风口 | - 格挡式送风口 | 套 | 48 | 铝合金烤漆 |
| 12 | 排风口 | - 格挡式可开带过滤排风口 | 套 | 20 | 铝合金烤漆 |
| 13 | 手动调节阀 | - 碳钢200*200 | 套 | 68 |  |
| 14 | 电动新风阀 | - 碳钢密闭风阀400*250 | 套 | 6 |  |
| 15 | 通风管道 600*250 | - 1.名称:碳钢风管 - 2.材质:镀锌薄钢板 - 3.形状:矩形 - 4.规格:600*250 - 5.板材厚度:0.75mm以内 - 管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 - 7.接口形式:咬口 | 平方米 | 86 | 含安装及保温 |
| 16 | 通风管道 250*250 | - 1.名称:碳钢风管 - 2.材质:镀锌薄钢板 - 3.形状:矩形 - 4.规格:250*250 - 5.板材厚度:0.6mm - 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 - 7.接口形式:咬口 | 平方米 | 120 | 含安装及保温 |
| 17 | 管道支架 型钢 | - 1.材质:角钢 - 2.管架形式:保温管架 - 3.除锈:中锈 - 4.刷油:酚醛红丹2遍，调和漆2遍 | kg | 120 |  |
| 18 | 电源线 | - 1.名称:净化循环机组电源线 - 2.型号:ZR-YJV - 3.规格:3*10+2*6 - 4.材质:铜芯 | 米 | 105 |  |
| 19 | 自控系统电源线 | - 1.名称:电热碳烫板配线 - 2.型号:ZR-YJV-3*6 - 3.规格:3*6 - 4.材质:铜 | 米 | 105 |  |
| 20 | 自控系统电源线 | - 1.名称:电热碳烫板配线 - 2.型号:ZR-YJV-3*6 - 3.规格:3*0.75 - 4.材质:铜 | 米 | 300 |  |
| 21 | 配管DN25 | - 1.名称:配管 - 2.材质:pvc管 - 3.规格:SC25 | 米 | 300 |  |
| 22 | 原有吊顶净化 机组拆除 |  | 项 | 1 |  |
| 23 | 原有中央空调 内机改内回风 |  | 项 | 1 | 将原来风管内机回风引至内循环 |
| 24 | 通风工程检测、调试及配套服务 | - 含通风工程检测调试、操作、维护培训及系统调试 | 项 | 1 |  |
| 25 | 现场卫生及垃圾清运 |  | 项 | 1 |  |